- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：          危废库建设项目

建设单位（盖章）：  潍坊奥华运输有限公司

编制日期：         2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 危废库建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2017-370791-54-03-071972 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王维东 | 联系方式 | 15908024868 |
| 建设地点 | 潍坊市钢厂工业园潍钢东路潍坊奥华运输有限公司内 |  |  |
| 地理坐标 | （119度 13分 37.727秒， 36 度 38 分 42.222秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5949其他危险品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业59 149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加油气站的气库）其他(含有毒、有害危险品的仓储、含液化天然气库) |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 124 | 环保投资（万元） | 124 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 294.4 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与“三线一单”符合性分析 根据潍坊市生态环境委员会办公室《关于印发潍坊市环境管控单元生态环境准入清单通知》（潍环委办发【2021】20 号）、《潍坊市“三线一单”生态环境分区管控方案》，其中提到应落实“生态保护红线及一般生态空间、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”等相关要求。本项目“三线一单”符合性分析见下表。 表1.1 项目“三线一单”符合性分析 内容; 本项目情况; 是否 符合. 1、生态保护红线及一般生态空间，全市陆域生态保护红线总面积为947.36km2，占全市国土面积的5.86%，包含渤海南岸滨海平原防风固沙生态保护红线、济潍山前平原水土保持生态保护红线、胶南丘陵水源涵养生态保护红线、胶潍平原水源涵养生态保护红线、鲁中山地水土保持生态保护红线。潍坊市海洋生态保护红线总面积为278.66km2，包含白浪河重要河口生态保护红线、寿光-滨海重要渔业资源产卵场生态保护红线、莱州湾单环刺螠重要渔业资源产卵场生态保护红线、胶莱河重要河口生态保护红线、昌邑滨海重要滩涂及浅海水域生态保护红线。一般生态空间面积为1416.83km2，占全市国土面积的 8.76%。生态保护红线数据为优化调整过程数据，后续将与正式批复的数据衔接，并相应调整一般生态空间划定方案。; 根据《山东省生态保护红线规划》（2016—2020），项目所在地不属于红线规划范围内。潍坊市生态红线分布与项目位置关系详见附图。; 符合. 2、环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。到2025年，全市大气环境质量持续改善，全市PM2.5年均浓度达到42μg/m3；水环境质量明显改善，重点河流水质优良率达到 42.4%，基本消除劣Ⅴ类水体，县级及以上城市饮用水水源地全部达到Ⅲ类；近岸海域环境质量不断改善，水质优良（一、二类水质）面积比例达到 52.7%左右；土壤环境质量总体保持稳定，受污染耕地和污染地块安全利用得到进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率达到92%以上。环境质量底线目标待“十四五”规划目标及省考核我市要求确定后进行相应调整。; 项目污染物均达标排放，本次环评文件对企业环境保护措施提出了要求和建议，项目对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。项目本身为危险废物暂存项目，对区域环境质量的影响处于可接受范围内。; 符合. 3、资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到省下达的总量和强度控制目标。建立最严格的水资源管理制度，强化水资源刚性约束。到2025年，全市用水总量控制在24.9亿立方米以内，万元GDP用水量比2020年下降13%，万元工业增加值用水量比2020年下降 11%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6645。坚持最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，统筹土地利用与经济社会协调发展。全市耕地保有量在2020年的基础上不降低，保持在789139.00公顷以上，永久基本农田保护面积不低于663333.33公顷。严格落实能源消耗总量和强度“双控”制度，能源、煤炭消费总量完成国家、省下达目标任务，煤炭占能源消费比重不断降低，新能源比重不断提高，全口径新能源开发利用占能源消费总量比重提高到10%左右，新能源发电装机容量达到550万千瓦左右。资源利用上线目标待“十四五”规划目标及省考核我市要求确定后进行相应调整。; 资源利用量相对于区域资源利用总量较少，项目水、电、气等能源均依托当地有关部门，余量充足，符合资源利用上线的要求。; 符合. 4、根据《潍坊市生态环境委员会办公室关于印发潍坊市环境管控单元生态环境准入清单通知》（潍环委办发【2021】20号）、《潍坊市“三线一单”生态环境分区管控方案》，潍坊市环境管控单元分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元。; 根据潍坊市市级生态环境准入清单，项目不属于空间布局约束中禁止开发建设活动、限制开发建设活动以及不符合空间布局要求活动，满足空间布局准入要求；项目污染物排放满足污染物排放管控中污染物允许排放量和现有源提标升级改造准入要求；项目所在区域为重点管控单元为钢城街道（ZH37070520011），环境风险防控满足联防联控要求和资源开发效率相关准入要求。; 符合. 2、与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及其 2013 年修改单）、征求意见稿符合性分析 表1.3 与 GB18597-2001 及修改单、征求意见稿要点相符性分析 GB18597-2001及其修改单; GB18597征求意见稿; 项目具体情况; 相符性分析. 一、一般要求. 所有危险废物生产者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑改建成危险废物贮存设施。; 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它形式的隔离设施。; 本项目为新建危险废物贮存设施，并设置了隔离措施。; 符合. 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。; 危险废物的贮存设施和周围地面均应进行硬覆盖防渗处理，并应在硬覆盖的四周设立封闭式集水沟。集水沟应通过阀门连接意外事故情况下液体应急收集设施。; 拟建项目不暂存常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物；贮存设施及周围地面均进行硬化，并设立封闭式集水沟和收集井。; 符合. 在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。; 贮存设施应根据拟贮存的废物种类和数量，合理设计分区。每个分区之间宜设计挡墙间隔，并根据每个分区拟贮存的废物特征，采取防渗、防腐措施。防渗、防腐措施应包括地面和裙脚，裙脚高度为1 米。防渗材料应与拟贮存的废物相容。贮存设施内还应建设液体收集设施。; 拟建工程根据不同的危废类别，划分不同分区，分类贮存，分别堆放；每个分区拟贮存的废物特征，采取防渗、防腐措施。防渗、防腐措施应包括地面和裙脚，裙脚高度为1 米。防渗材料与拟贮存的废物相容。贮存设施内建设液体收集设施。; 符合. 将危险废物装入容器内，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。; 液体危险废物的贮存分区裙脚高度，应以阻挡该分区内满负荷贮量的1/5 液态废物溢出为宜。; 拟建工程收集的危废尽可能的使用容器贮存，对于无法放入容器的，采用防漏胶袋（无泄露包装袋）等盛装；群脚高度为1m，满足分区满负荷贮存量的1/5。; 符合. 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。; 危险废物贮存设施应具有防雨、防火、防雷、防扬尘功能。; 不相容（相互反应）的危险废物严禁在同一容器内混装。; 符合. 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。; 贮存库应安装防爆的照明系统。; 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间；安装防爆照明。; 符合. 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合相应标准的标签。; 对于封闭式的危险废物贮存设施，应安装通风设备及相应的气体净化设备。; 盛装危险废物的容器上粘贴符合相应标准的标签；设置通风设施。; 符合. /; 贮存库应配置通讯设备、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。; 拟建工程配置通讯设备、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。; 符合. 二、危险废物贮存容器. 应当使用符合标准的容器盛装危险废物。; 危险废物的贮存容器包括标准容器、非标容器和特殊容器。; 拟建工程危废暂存盛装使用的容器均符合标准。; 符合. 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。; /; 装载危险废物的容器及材质满足相应的强度要求；满足相容性要求。; 符合. 装载危险废物的容器必须完好无损。; 危险废物贮存常用的标准容器包括钢桶、塑料桶、集装袋和复合塑料编织袋等，其种类和规格应根据危险废物的特性和贮存要求等条件综合确定。; 装载危险废物的容器完好无损；不同的危险废物根据特性选取合适的贮存容器。; 符合. 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)。; 各种危险废物贮存容器应根据拟贮存的废物的危险特性进行必要的防腐，确保废物和贮存容器的相容性。; 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。; 符合. 液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。; 钢桶分为闭口钢桶（分为小开口和中开口两种型式）和全开口钢桶（分为直开口和开口缩颈两种型式）两类。闭口钢桶适用于盛装液态危险废物，全开口钢桶适用于盛装固态危险废物。; 液体危险废物桶装，液体桶开孔直径不超过70毫米并有放气孔，废润滑油采用闭口钢桶。; 符合. /; 塑料桶适用于盛装各类危险废物，主要原料应以高密度聚乙烯为主。; 采用的塑料桶为高密度聚乙烯材料。; 符合. /; 集装袋适用于盛装大宗粉粒状危险废物。; 不涉及粉粒状危险废物。; 符合. /; 复合塑料编织袋适用于盛装粉粒状固态或柔性危险废物。; 含有抹布和废活性炭采用复合塑料编织袋进行储存。; 符合. /; 危险废物贮存常用的非标容器包括贮柜、贮槽、非标罐和箱子等，其种类和规格应根据危险废物的特性和贮存要求等条件综合确定。; 不涉及。; 符合. /; 贮柜适用于贮存库房内防止阳光照射、容器易碎、化学成分剧毒等特征的危险废物。; 不涉及。; 符合. /; 贮槽适用于贮存废物量大、形状不规范、堆放散乱的危险废物。; 不涉及。; 符合. /; 钢筋混凝土贮池适用于贮存产生量大的散装废渣类危险废物。; 不涉及。; 符合. /; 危险废物运输包装容器的规格、材质及盛装要求等还应执行GB 12463 的有关要求。; 危险废物运输包装容器的规格、材质及盛装要求等满足GB 12463 的有关要求。; 符合. 三、危险废物贮存设施的选址与设计原则. 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。; 建设在危险废物产生单位和从事危险废物收集、贮存、处置及资源化综合经营活动单位内部的贮存设施，应根据原厂区的总平面布置和消防等相关要求确定贮存设施建设地点。; 厂址地震烈度为7度，地质结构稳定；符合相关要求。; 符合. 设施底部必须高于地下水最高水位。; /; 设施底部高于地下水最高水位; 符合. 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。; /; 拟建工程厂址不在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。; 符合. 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。; /; 项目危废库位于仓库内，不在危化品仓库和电线路防护区域内。; 符合. 应位于居民中心区常年最大风频的下风向。; /; 位于居民中心区常年最大风频的下风向。; 符合. 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。; /; 地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容。; 符合. 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。; /; 有泄漏液体收集装置（导排沟+收集坑）、储存的危险废物可挥发性很低，不需要安装净化装置。; 符合. 设施内要有安全照明设施和观察窗口。; /; 设置照明设施和观察窗口。; 符合. 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。; /; 地面采用耐酸水泥加固硬化，车间地面光滑、平整，表面无裂隙。; 符合. 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。; /; 厂房四周为实体围墙，门口设施不低于5cm高漫坡，作为泄漏堵截的裙角，地面与裙脚所围建的容积约2.5m3，大于最大容器的最大储量或总储量的五分之一。; 符合. 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。; /; 不同类别的危废分区贮存，分开存放，并设有隔断。; 符合. 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚度高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。; /; 仓库地面采用耐酸水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗、防腐处理，同时，车间四周墙裙涂环氧树脂防渗。通过上述措施使防渗层渗透系数不大于10-10cm/s。; 符合. 设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里; /; 危废库内储存，四周有实体围墙，厂区地势平坦，建设完善的雨水导排系统，不会造成暴雨导流至危废堆内。; 符合. 危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量; /; 符合. 危险废物堆要防风、防雨、防晒。; /; 项目收集的各类危险废物均室内堆放，可做到防风、防雨、防晒。; 符合. 不相容的危险废物不能堆放在一起。; /; 不相容的危险废物分类、分区堆存。; 符合. 总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。; /; 危废存放在标准容器内，根据不同危废类别贴上不同的标签；不相容危险废物分类、分区贮存，贮存区防漏裙脚与危险废物相容。; 符合. 四、危险废物贮存设施的运行与管理. 从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。; 危险废物产生单位、从事危险废物收集经营活动单位以及从事危险废物收集、贮存、处置及资源 化综合经营活动单位的贮存设施，其危险废物贮存期限原则上不得超过1 年。; 本项目为内部储存，计划一年转移一次。; 符合. 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。; 危险废物贮存单位不得接收没有标签或性质不明确的危险废物。; 危险废物均设置标签并填写完整，破损后及时更换。; 符合. 每个堆间应留有搬运通道。; /; 厂房中间设置搬运通道。; 符合. /; 危险废物贮存的管理应由专人负责，并详细记录危险废物入库出库情况；剧毒危险废物贮库应实行双人收发、双人保管制度。; 危险废物设置专人负责，不涉及剧毒危险废物。; 符合. 危险废物产生着和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留 3 年。; 危险废物出、入库时应作好交接记录。交接记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物接收后应继续保留三年。; 危险废物进出库均进行详细的登记，严格按照危废贮存的有关要求进行台账记录，运输采取危险废物转移联单制度。并将长期保存运营情况记录薄，保存记录至少保存3年以上。; 符合. 不得将不相容的废物混合或合并存放。; 应根据不同危险废物的特性和废物的相容性进行分类、分区、分库贮存。; 分区存放。; 符合. 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。; 应对贮存设施的标识及包装容器的标签进行定期检查，如发现破损应及时修补或更换。; 每天安排专人定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。; 符合. 泄漏液、清洗液、浸出液及气体导出口排出的气体经处理后方可排放。; 贮存设施内的泄漏液、清洗液、浸出液应自行处理或委托处理，相关污染物排放应满足GB 8978的要求。; 贮存设施内的泄漏液或委托处理。; 符合. /; 爆炸性废物应单独分库限量贮存，不准许将其与其他类危险废物共同贮存。; 不涉及爆炸性危险废物。; 符合. /; 易燃及遇湿易燃危险废物不得与氧化剂混合贮存。; 不涉及易燃及遇湿易燃危险废物。; 符合. /; 腐蚀性危险废物包装应严密，并应分区贮存。; 不涉及。; 符合. /; 废弃有毒化学品应贮存在阴凉、通风干燥的场所，不能接近酸类物质。; 不涉及。; 符合. /; 贮存容器在更换贮存废物前应进行清洗。危险废物贮存容器再次使用时应进行检验，检验合格后 方能再次使用。; 不涉及。; 符合. /; 贮存库的管理和操作人员应根据贮存的废物的危险特性，配备相应等级的个人防护用具。; 配备相应等级的个人防护用具。; 符合. /; 危险废物贮存单位应建立完善的贮存库管理制度、库管人员岗位职责制度。; 建立完善的管理制度、库管人员岗位职责制度。; 符合. /; 危险废物贮存单位应定期向环境保护行政主管部门报送库存废物更新情况。; 定期向环境保护行政主管部门报送库存废物更新情况。; 符合. /; 危险废物贮存单位应建立贮存设施建设、运行以及危险废物管理的信息档案。; 建立贮存设施建设、运行以及危险废物管理的信息档案。; 符合. 五、危险废物贮存设施的安全防护与监测. 危险废物贮存设施必须按《环境保护图形标志 - 固体废物贮存（处置）场》GB15562.2的规定设置警示标志。; /; 按要求设置危废标志牌、管理制度上墙等。; 符合. 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。; /; 独立的危废暂存厂房，位于现有厂区，厂区有保安，严禁外人靠近。; 符合. 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。; /; 配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。; 符合. 按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。; 对于贮存有机危险废物的贮存设施，应对贮存库的有机气体无组织排放进行监测。监测点位选择在贮存设施下风向5 米处。; 按照要求进行例行监测。; 符合. 应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。; /; 拟建工程危废库位于潍坊奥华运输有限公司内，厂区四至主要为生产型企业、空地、园区道路，危废库设置了导排沟、收集井，采取上述措施后，环评认为拟建工程环境风险可控、工程选址基本合理，项目运行中不会对常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象产生明显影响。; 符合. 在对危险废物集中贮存设施场址进行环境影响评价时，应重点考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物（含恶臭物质）的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定危险废物集中贮存设施与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系。; /. 六、危险废物贮存设施的关闭. 危险废物贮存设施经营者在关闭贮存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行。; 危险废物贮存设施经营者在关闭贮存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行。; 本项目在进行关闭贮存设施前，向收集许可证发证机关（潍坊市生态环境局）提交关闭计划书，经批准后方可执行。; 符合. 危险废物贮存设施经营者必须采取措施消除污染; 危险废物贮存设施经营者必须采取措施消除污染。; 建设单位作为责任主体，对项目运行过程中产生出污染进行消除。 对无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。; 符合. 无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。; 无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。; 符合. 监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。; 监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。; 关闭时，委托有资质单位进行监测，监测结果表明已不存在污染时，摘下警示标志，撤离留守人员。; 符合. 3、与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析 表1.4 与HJ2025-2012相符性分析 规范要求; 项目具体情况; 相符性 分析. 一、一般要求. 从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。; 拟建项目属于危废产生单位进行收集暂存，严格按照国家相关管理规定进行收集、贮存，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。; 符合. 危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。; 转运处置时，执行转移联单制度。; 符合. 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容应至少包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。; 建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。; 符合. 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。; 拟建工程投运后，验收前，立即编制应急预案并到当地环保部门备案。; 符合. 危险废物收集、储存、运输时，应根据腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类包装，并设置相应的标志和标签。; 针对不同危废类别，采取分类包装、分区贮存，不同类别危废设置相应的标志和标签。; 符合. 二、危险废物的收集. 危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。; 针对厂区内部产生的危险废物进行收集，制定合理的收集计划。; 符合. 危险废物的收集应制定详细的操作规程、内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。; 拟建项目建成后，立即着手制定详细的操作规程，按规程进行危废收集作业。; 符合. 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要，配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具和口罩等。; 危险废物收集和转运作业人员配备必要的个人防护装备。; 符合. 在危险废物的收集和装运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，如防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。; 危险废物的收集和装运过程中，均配备必要的应急物资、设施（防毒口罩、防护服等），采取相应的安全防护和污染防治措施。; 符合. 三、危险废物的贮存. 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设备和消防设施。; 配备通讯设备、照明设备和消防设施。; 符合. 贮存危险废物时应按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。; 不同的危废分区贮存，分开堆放，每个贮存区域之间设置挡墙间隔，危废库内存储，满足防雨、防火、防雷、防扬尘要求。; 符合. 储存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。; 配备有火灾报警装置和导出静电的接地装置。; 符合. 废弃危险化学品贮存应满足 GB15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。同时应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式专人管理。; 不储存废弃危化品，危废库采取双人双钥匙管理模式。; 符合. 危险废物贮存单位应建立危险废物储存的台账制度。; 建立危险废物储存的台账制度。; 符合. 四、危险废物的运输. 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。; 项目贮存的危险废物交由有资质的危险废物运输单位转运。; 符合. 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上设置标志。; 在收集过程，各危险废物包装上设置标志。; 符合. 危险废物公路运输时运输车辆应设置车辆标志。; 采用专用运输车辆，设置车辆标志。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设内容及规模 项目组成情况见下表。 表2.1 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 危废库; 新建1座、8间，建筑面积为294.4平方米（每间建筑面积为36.8平方米），分别用于存放废弃含油抹布、废活性炭、含油废水、废润滑油、废铅酸蓄电池、废柴油机油滤芯、废石棉刹车片。危废库整体基础采用素土夯实、150mm的3：7灰土、60mm厚C15混凝土垫层、40mm厚C30细石混凝土和2mm环氧树脂材料进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，危废库内部设置导流沟和收集井；危废库外侧设立明显标识牌；危废库内配置安全照明设施；其中废铅酸蓄电池贮存间采用40mmC25砼内配4@150双向钢丝网替代40mm厚C30细石混凝土，其余防渗措施一致。; 新建. 辅助工程; 办公楼; 用于日常办公生活。; 依托现有. 公用工程; 给水; 本项目不新增劳动定员，不新增生活用水量；本项目仅涉及危险废物暂存，不新增生产用水。; /. 排水; 项目无生活污水及生产废水产生。; /. 用电; 项目用电依托厂区内现有供电线路，年耗电量为0.5万kwh。; 依托现有供电管网. 供热; 本项目危险废物暂存库冬季无需供暖。; /. 环保工程; 废气; 项目废润滑油及废活性炭等会产生少量的VOCs，以无组织形式排放。; /. 废水; 项目无生活污水及生产废水产生。; /. 固废; 项目无新增固体废物。; /. 噪声; 厂房隔声、设备减震、车辆减速等。; /. 环境风险; 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，满足防风、防雨、防晒要求并采取防渗要求。; /. 2、储存方案 拟建项目危废库位于厂区东南侧，建筑面积为294.4m2，用于储存厂区内产生的危险废物，具体储存情况见下表。 表2.2 危险废物储存方案及最大储存量 序号; 危废名称; 产生工序; 产生量（t/a）; 废物类别及代码; 危险特性; 储存 方式. 1; 废弃含油抹布; 汽车维修; 1.2; HW49 其他废物 废物代码900-041-49; T; 袋装，25kg/袋. 2; 废活性炭; 废气处理装置; 0.042t/3a; HW49 其他废物 废物代码900-039-49; T; 袋装，25kg/袋. 3; 含油废水; 油罐清洗; 0.5t/4a; HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液废物代码900-007-09; T; 桶装. 4; 废润滑油; 维修车间; 9.3; HW08 废矿物油与含矿物油废物 废物代码900-214-08; T，I; 桶装，170kg/桶. 5; 废铅蓄电池（废电瓶）; 汽车维修; 3.20; HW31 含铅废物 废物代码900-052-31; T; /. 6; 废机油、柴油滤芯; 汽车维修; 2.73; HW49 其他废物 废物代码900-041-49; T; 桶装，170kg/桶. 7; 废石棉刹车片; 汽车维修; 0.174; HW36 石棉废物 废物代码900-032-36; T; 袋装，25kg/袋. 3、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目员工通过内部调剂，不新增劳动定员； 项目采用单班制，每班8小时，年工作300天。 4、平面布置及合理性分析 项目位于厂区东南侧，与办公生活区相距较远，平面布局较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺流程简要说明或简图： 一、施工期 1.1施工期工艺流程简述 本项目为新建项目，施工期建设内容主要为建筑施工，按照施工工序可分为地面防渗层铺设、附属工程建设等阶段。施工期工艺流程及产污环节见下图。 图2.1 施工期工艺流程及产污环节图 （1）地面防渗层铺设：主要为底层挖土、夯实以及基础防渗等。本项目基础防渗设计：危废库房地面要求硬化、耐腐蚀、防渗漏，且表面无裂隙，采用素土夯实、150mm的3：7灰土、60mm厚C15混凝土垫层、40mm厚C30细石混凝土和2mm环氧树脂材料进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，危废库内部设置导流沟和收集井；危废库外侧设立明显标识牌；危废库内配置安全照明设施；其中废铅酸蓄电池贮存间采用40mmC25砼内配4@150双向钢丝网替代40mm厚C30细石混凝土，其余防渗措施一致。使危废库地面防渗系数达到10-10cm/s，在裙脚处上翻 300 高，裙脚采用耐腐蚀材料。此阶段主要污染物为施工机械噪声、粉尘及车辆尾气、工人的生活污水、生活垃圾及建筑垃圾等。 （2）附属设施：安全照明设施，标识牌的安装等。 1.2施工期产排污环节分析 本项目施工过程产生的污染物如下： （1）废气 施工期大气污染源主要为施工扬尘、施工机械废气、车辆废气等。 a）施工扬尘 施工扬尘主要有施工车辆行驶过程中产生的扬尘、渣土等装卸时产生的扬尘及裸露地面因风蚀而产生的扬尘。这些扬尘的产生与地面干燥程度和风速大小有关，地面越干燥，风速越大，产生扬尘越大。一般在路旁和装卸处下风向5～10m 处，TSP浓度可达1000～2000mg/m3。 b）施工机械及运输车辆排放的汽车尾气 项目施工过程挖掘机以及运输车辆在施工场地内和运输沿线道路会产生少量的汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NOX、THC等。据调查，一般大型工程车辆污染物排放量为：CO 5.25g/（辆•km）、NOX 10.44 g/（辆•km）、THC 2.08 g/（辆•km）。 （2）废水 本工程施工过程中产生的废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。 生活污水：施工人员日常生活产生的废水，包括洗涤废水以及其他排水。 建筑施工废水：主要产生于施工期间混凝土养护排水、构件及建筑材料的保湿、材料的拌制及运输车辆的冲洗等。具有污水量小、泥沙含量高的特点，泥沙 含量与施工机械、工程性质及工程进度有关，一般含量为80~120g/L，拟采取在施工现场设置简易沉淀池，沉淀后回用施工现场，不外排。 （3）噪声 施工期噪声来源于施工中的机械设备运行和交通噪声。 （4）固废 本项目的固态废弃物包括施工人员的生活垃圾和施工产生的建筑垃圾。 二、营运期 （一）营运期工艺流程及产污环节图： 收集包装 厂区内 各类危险废物 分类暂存 入库登记 有资质单位处置 废气 无组织排放 图2.2 危险废物储存、转移及产污环节图 工艺流程简述： 1、危险废物收集 建设单位根据危险废物的不同特性而设计装运危险废物的容器。装有危险废物的容器贴上标签，标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 2、危险废物入库登记 建设单位将收集的危险废物进行登记，分类放入危废库进行暂存。 3、出库登记及运输处置 当建设单位危废库内危险废物收集贮存到一定数量时，委托有资质的危险废物处置单位进行处置。根据《危险废物转移联单管理办法》的规定，本项目转运危险废物前必须办理危险废物转移联单手续，并严格执行。每次转运前应按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 并于转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 （二）主要污染工序 （1）废水 项目营运期无废水产生。 （2）废气 项目营运过程中废气主要为危险废物储存过程中产生的少量VOCs，通过加强管理，无组织排放。 （3）噪声 项目营运期噪声主要危险废物转运过程中运输车辆等产生的噪声，噪声值为 60~85dB(A)。 （4）固体废物 项目营运期无固体废物产生。 项目主要污染源分布及污染因子见下表。 表2.3 主要污染源分布及污染因子一览表 类 别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染物; 特征; 治理措施. 废气; 危废库储存废气; 危废库; VOCs; 间歇; 加强管理，无组织排放. 噪声; 运输车辆; 转运、储存过程; Leq; 间歇; 厂房隔声、减振. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目环境影响评价及“三同时”执行情况 1、环评及“三同时”执行情况 经查阅资料，2018年2月，潍坊华奥钢铁有限公司建设“潍坊特钢集团运输有限公司整体搬迁工程”，将原位于特钢集团制氧站西侧的特钢集团运输公司搬迁至集团公司西门口现状位置处。2018年2月7日，原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局以潍环高审字［2018］0202号《关于潍坊华奥钢铁有限公司潍坊特钢集团运输有限公司整体搬迁工程环境影响报告表的批复》对该项目环评报告表进行了批复。 2018年12月30日，组织召开潍坊奥华运输有限公司整体搬迁项目竣工环境保护设施现场验收会，通过项目废水、废气、噪声污染防治设施竣工环保验收，2019年3月1日，项目固体废物污染防治设施验收表经原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局备案（潍环高验固32号），至此完成自主验收工作。 现有工程建设情况详见表2.4。 表2.4 现有项目环保手续执行情况一览表 序号; 建设项目名称; 环评 类型; 环境影响评价; 竣工环保验收; 备注. 审批部门; 批准文号; 批准时间; 验收部门; 批准文号; 批准时间. 1; 潍坊奥华运输有限公司整体搬迁项目; 报告表; 原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局; 潍环高审字［2018］0202号; 2018年2月7日; 原潍坊市环境保护局高新技 术产业开发区分局; 潍环高验固32号; 2019年3月1日; 固废. 自主验收，2018年12月30日通过废水、废气、噪声污染防治设施竣工环保验收监测报告评审会. 2、排污许可情况 2020年4月4日，潍坊奥华运输有限公司申请了排污许可登记管理，登记编号为91370700683241080K001W。 二、现有项目污染源排放达标情况 潍坊奥华运输有限公司作为潍坊特钢集团有限公司的全资子公司，与特钢集团三面毗邻，其厂界噪声、无组织废气等受特钢集团影响较大。经调查，现阶段公司例行监测全部纳入特钢集团例行监测计划，厂界噪声、无组织废气等均特钢集团大厂界表征。因此，本节数据均引用潍坊特钢集团有限公司例行监测报告中的数据来判定本项目所在厂区达标情况。 1、废气 根据潍坊特钢集团有限公司2021年6月18日委托山东尚水检测有限公司出具的监测报告（报告编号：SS2021061419），厂界无组织VOCs最大值为0.93mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2无组织监控浓度限值要求（≤2.0mg/m3）。 2、废水 现有项目废水主要为生活污水，进入潍坊特钢集团有限公司污水处理站处理后回用，不外排。 3、噪声 2021年6月18日~6月19日，潍坊特钢集团有限公司委托山东尚水检测有限公司对厂界噪声进行了监测，报告编号：SS2021061419，距离本项目最近的为8#点位，8#点位厂界噪声昼间为57.1dB(A)，夜间为47.6dB(A)，满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区要求，项目运行对周围声环境的影响较小。 表2.6 噪声监测结果表 采样点位 项目; 等效连续A声级（dB（A））. 采样时间; 2021.06.18; 2021.06.19. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 56.8; 47.3; 57.0; 47.3. 2#; 56.3; 46.6; 56.1; 46.4. 3#; 55.2; 45.7; 55.4; 45.9. 4#; 56.0; 46.4; 55.9; 46.5. 5#; 56.1; 46.5; 56.4; 46.9. 6#; 53.8; 44.3; 53.5; 44.1. 7#; 57.1; 47.6; 56.9; 47.6. 8#; 56.9; 47.4; 57.0; 47.6. 9#; 54.1; 44.6; 53.8; 44.5. 10#; 56.4; 46.8; 56.1; 46.8. 备注：/. 4、固废 现有工程运营期产生的生活垃圾，通过设置垃圾桶进行收集，统一由环卫部门处理；危险废物有含油废水、废活性炭、废机油、废弃含油抹布、废铅蓄电池（废电瓶）、废机油及柴油滤芯、废石棉刹车片，定期委托有资质的单位进行处理。 综上，项目固体废物均能得到妥善处置，不会造成二次污染。 三、主要环境问题 通过现场踏勘，现场主要存在以下问题： 1、潍坊奥华运输有限公司产生的废润滑油、废油滤芯、废铅蓄电池等依托特钢集团危废库进行暂存，定期委托特钢集团交由有资质单位统一进行处置，未建设危废库。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 依据潍坊市生态环境局 2021 年 1 月 29 日潍坊空气质量通报第 12 期，2020 年全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度为47μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度为85μg/m3，二氧化硫（SO2）平均浓度为11μg/m3，二氧化氮（NO2）平均浓度为32μg/m3，一氧化碳（CO）平均浓度为1.6mg/m3，臭氧（O3）平均浓度为 168μg/m3。除PM2.5、PM10、O3 年平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；项目区其它因子均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水 该项目的排污河流为浞河，属于虞河流域。根据 2019 年潍坊市环境监测中心站监测数据，浞河南纸房桥南断面 CODCr 浓度范围为 14mg/L～53mg/L，平均浓度为 36mg/L，氨氮浓度范围为 0.132mg/L～7.51mg/L，平均浓度为 1.47mg/L，能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅴ类标准的要求，说明该地区地表水水质状况较好。 3、声环境 本项目位于潍坊市钢厂工业园潍钢东路潍坊奥华运输有限公司内，该项目附近没有重大噪声产生项目，声环境质量良好，周边 50m 范围内无声环境敏感目标，《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中的 3 类功能区要求（昼间 65dB（A），夜间55 dB（A））。 4、生态环境、电磁辐射 （1）拟建项目为在现有厂区内新建危废废项目，用地范围内不含有生态环境保护目标，故本次评价不进行生态现状调查。 （2）项目不属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中所列电磁辐射类项目，故本次评价不进行电磁辐射开展监测与评价。 5、土壤、地下水 （1）参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于“交通运输仓储邮政业”中的“其他”，为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 （2）参照根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）附录 A，本项目行业类别属于“154、仓储（不含油库、气库、煤炭储存）-其他”，环境影响评价文件为报告表，列入Ⅲ类建设项目。针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控”相结合的原则，进行地下水污染防控。 ① 源头控制 a、对危险废物包装容器进行严格检查，有破损的及时放置于耐酸耐碱耐腐蚀的容器中进行存放。 b、转移过程中，危废不应受剧烈机械冲击、暴晒、雨淋，不得平侧、竖侧放置或倒置；装卸过程中，应轻搬轻放，严禁摔掷、翻滚、重压。 c、存放区应按照国家规范及山东省有关规范要求进行防渗处理。 d、加强巡视及抽检，防止泄露事故发生。 e、厂区内设置生活垃圾收集点，生活垃圾运输基本实现收集容器化、运输密封化。 f、为了防止突发事故，污染物外泄，造成对环境的污染，设置专门的事故水池及安全事故报警系统，一旦有事故发生，泄露物等直接流入事故水池，等待处理。 ② 分区防控 分区防控主要包括厂房内地面、事故池防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施。 拟建项目厂房地面整体防渗，全部采用环氧树脂，防止洒落地面的污染物渗入地下水，废酸、废碱暂存区还应采取耐腐蚀措施。厂房内四周设有防渗沟槽及导流沟，通入事故池，把滞留在地面的污染物收集起来，集中收集委托有资质单位处置。 危废库防渗措施可参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50394-2013）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求制定防渗措施，其渗透系数不大于 10-10cm/s。 综上，在采取有效的防治措施的前提下，阻断了污染途径，拟建项目对地下水环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经调查， （1）项目500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标；无地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。 （2）50m范围内无声环境保护目标。 （3）用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 拟建项目废气主要为危险废物在储存过程中产生的无组织VOCs，厂界VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2无组织监控浓度限值要求（≤2.0mg/m3）；厂区内 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）表 A.1 中无组织排放限值要求（监控点处 1h 平均浓度值≤ 6.0mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20.0mg/m3）。 表3.2 无组织大气污染物排放标准 污染源; 污染物; 无组织排放厂界监控浓度限值（mg/m3); 标准来源. 厂界无组织; VOCs; 2.0; 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2. 厂区内; VOCs; 监控点处 1h 平均浓度值≤ 6.0mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1. 监控点处任意一次浓度值≤20.0mg/m3. 2、废水 项目无废水产生。 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间≤65dB(A)。 4、固体废物 拟建项目无固废产生。 现有工程产生的危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求，同时需满足《危险废物贮存污染控制标准》（征求意见稿）。 |
| 总量 控制 指标 | 无。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境保护措施： 本项目危险废物暂存库为新建，本项目危废暂存防渗设施的建设以及其他环保设施的施工，主要污染分析如下。 1、废气 施工过程中产生的废气主要来自建筑材料运输及装卸过程产生的扬尘以及各类施工机械和运输车辆所排放的废气。 （1）施工扬尘 施工建设及交通运输过程中容易产生扬尘污染。据类比资料实测结果可知，在风速为 4.6m/s 时，施工中产生的扬尘在施工现场下风向1m处为3.744mg/m3，扬尘浓度随距离衰减，到50m处扬尘浓度为 0.785mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中对颗粒物无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点 1.0mg/m3）的要求。 根据《施工扬尘污染控制研究》中所做研究，如果在施工期间对路面实施洒水抑尘，每天洒水 4~5 次，可使扬尘减少 75%，满足相关排放标准。本项目危废库距离居民敏感点较远，所以项目施工现场产生的扬尘对敏感点居民影响极小。 为把建设项目施工期的扬尘污染降到最低，针对施工阶段提出如下防治措施： ①严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在规定道路范围内； ②施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘； ③限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h； ④起尘原材料覆盖存放，大风季节严禁施工；通过采取以上措施后，工地扬尘量可减少70%～80%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值的要求。另外，施工产生的扬尘属短期污染，其影响将随施工行为的结束而结束。因此，在采取严格的防尘措施后，施工期扬尘的影响将大大地降低，其对环境及周边 的敏感点的影响也将随施工的结束而消失。 （2）施工机械废气、车辆废气 在施工过程中，禁止运输车辆超载；不得使用劣质燃料；加强施工机械的日常保养和维护；禁止使用废气排放超标的车辆。在采取以上措施后，施工机械废气对局部区域环境影响较小。 2、废水 （1）施工废水 本项目不设置施工机械维修。施工废水主要来自：混凝土养护、材料拌制废水，主要污染物为COD、SS等。施工废水产生量与施工现场实际情况及施工单位的管理水平有关。施工中的混凝土养护用水可全部被蒸发，基本不会产生废水。施工期使用商品混凝土，施工现场不设混凝土拌合站。施工材料堆放场地应设蓬盖，以减少雨水冲刷造成污染。 （2）施工人员生活污水 施工期废水主要有生活污水和施工废水，项目施工人员数量少，生活污水产生量小。生活污水中主要污染物为COD、BOD和SS，生活污水依托厂区现有污水管网，最终排入厂区内污水处理站处理。 综上所述，施工期环境影响是短期的，且受人为、自然条件影响较大。只要加强现场施工管理，并采取以上防护措施，本项目施工期废水排放对项目所在区域的地下水环境影响很小。 3、噪声 施工期各种施工机械设备运转和物料运输均会产生噪声，其噪声可达75～90dB（A）之间，施工期间各种施工设备均为露天作业，对周围声环境有一定的影响。 根据同类工程调查情况，距噪声源约 250m 左右，噪声强度可降到55dB（A）以下，可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，施工噪声经距离衰减后对周围环境影响不大。 在不影响周边居民正常生活环境的基础上，建设方要严格按照本环评提出的噪声污染防治措施去做，尽量减小施工噪声对周围环境及敏感点的影响。 ①工程建设时，先期建设围挡，利用围挡的隔声作用，以减缓施工噪声对周围环境的影响程度。 ②施工时选用噪声符合国家相关标准的施工设备。加强设备维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声。同时加强管理，以减少因施工设备维护和保养不当产生的噪声。 ③施工活动尽量控制在永久征地范围内，减少站外临时占地，以减小工程施工噪声的环境影响范围。 ④加强施工管理，优化施工场地布置，尽可能将高噪声设备远离敏感点。 ⑤高噪声施工设备尽量安排在日间作业，减少夜间施工量；通过采取以上措施，施工期产生的噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），并且施工期噪声影响是一定时间、一定范围的，随着施工期的结束，噪声影响也将随之消失。 4、固废 施工期间的固废主要来自施工人员产生的生活垃圾和建筑垃圾。 （1）生活垃圾 本项目施工内容简单，施工量小，施工人员产生的生活垃圾量较小，并且生活垃圾经厂区内垃圾桶集中收集后清运至环卫指定地点。因此项目施工期产生的固体废物对环境影响很小。 （2）建筑垃圾 为防止施工期固体废物对周围环境带来不利影响，要求施工单位在工程施工期采取以下污染防治措施： ①合理规划施工方案，科学布局弃土弃渣堆放场，做到挖填方平衡，尽量少占弃土弃渣堆放场地，以减少废土的运输量，也可减少施工粉尘的排放； ②当车辆运输散体废料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒，要按照指定的路线行驶； ③施工结束后，要对砖头、木块等固体废物及时收集，尽量回用，不能回用的送垃圾填埋场填埋，以防造成二次污染； ④建议项目施工单位设临时垃圾箱对生活垃圾妥善安排收集，由当地环卫部门集中处理，以免对周围环境造成明显影响。设立建筑垃圾集中收集地点。 只要严格按照上述措施，加强管理，对各类固体废物分类收集，合理处置，施工期固体废物对环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、大气环境影响分析 1、源强核算 项目运营过程中废气主要危废储存过程中产生的VOCs，由于危废库内可挥发物质主要为废活性炭、废润滑油，其中废活性炭的最大存储量为0.042t（每三年更换一次），且使用塑料袋进行密封，因此VOCs产生量很少；本次环评参照标准管控VOCs进行计算，有害物质敞露存放时挥发量计算公式如下： Gs=（5.38+4.1V）PH×F×（M）0.5 式中Gs——有害物质散发量，g/h V——车间或室内风速，m/s PH——有害物质在室内时的饱和蒸汽压力，mmHg F——有害物质的敞开面积，m2 M——有害物质的分子量； 本次危废库处于密闭状态，正常储存时为静风状态，本次取0.01m/s；根据《液压油与液压流体力学基础》，在20℃时标准管控VOCs的饱和蒸气压为0.01Kpa，折合0.076mmHg柱；本项目全部使用塑料袋对包装桶进行密封，敞开面积最大按0.04m2；有害物质分子量取150；因此计算结果为2.47g/h，年储存时间按8970h，则年最大产生量为22.17kg/a。 因此，本项目在采取密闭措施后，污染物产生量很少，年产生量约为22.17kg，以无组织形式排放。 2、达标分析 厂界无组织VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2无组织监控浓度限值要求（≤2.0mg/m3）；厂区内 VOCs 无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中无组织排放限值要求（监控点处 1h 平均浓度值≤ 6.0mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20.0mg/m3）。 3、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），针对本项目营运期污染物的排放情况，提出监测计划。 表4.1 废气监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 厂界; VOCs; 每年1次; 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2. 4、非正常情况 本项目非正常工况主要是危险废物收集、转运过程，时间较短，对周围环境影响不大。 5、环境影响 通过加强危废管理，危险废物本身产生量较小，且收集过程采取了密闭措施。 结合区域环境质量现状，通过采取以上措施后，本项目废气对周围大气环境影响较小。 二、废水 项目无废水产生。项目不位于地下水饮用水水源保护区范围内，项目危废库采取硬化措施，项目在落 实好各项环保设施的情况下，对周围地表水环境不会产生明显影响。 三、噪声 1、噪声源强 各设备噪声值及位置见表4.2。 表4.2 主要设备的噪声源强及控制方案一览表 工序/ 生产线; 装置; 噪声源; 台数; 声源类型 （偶发/频发）; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间h. 核算 方法; 噪声值 dB（A）; 工艺; 降噪效果 dB（A）; 核算 方法; 噪声值 dB（A）. 危废库; 危废库; 运输车辆; 1; 偶发; 类比 法; 70~85; 减振， 低噪音设备; 15; 类比 法; 55~70; 2400. 为进一步降低声源，改善工人工作环境，拟建工程拟采取以下降噪措施： ①选用噪声低的设备，降低设备噪声源强； ②在设备安装时采取加装防震垫等减震、降噪措施； ③加强设备管理和维修，确保设备正常运行。 综上，项目运营期厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类功能区标准，不会造成区域声环境功能的下降。 2、噪声监测 表4.3 噪声监测一览表 监测点位; 厂界四周各设1个点位. 监测频次; 每季度一次. 排放标准; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准:昼间≤65dB(A). 四、固废 项目营运期无固体废物产生。因此，不会对周围环境产生不利影响。 五、地下水环境与土壤环境 本项目危险废物暂存库防渗层发生破损后，废润滑油等危废中的污染物将下渗，如下渗后会对地下水和土壤造成污染。因此，地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区控制、污染控制、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。同时，加强环保设施的维护和管理，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。 综上所述，本项目在严格落实上述污染防治措施和防渗措施，制定突发环境事件应急预案，在确保各项污染防治措施有效落实，并加强维护管理的前提下，可有效控制污染物下渗，避免地下水及土壤污染，不会对评价区域内地下水与土壤环境造成明显影响。 六、生态环境影响 项目不新增用地且用地范围内无生态环境保护目标。因此，本次环评不开展生态环境影响评价。 七、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （一）风险识别 （1）风险调查：项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B中的物质为废润滑油。 表4.4 Q值计算 序号; 风险物质名称; CAS; 可能的最大储存量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 废润滑油; /; 9.3; 2500; 0.004. （2）风险潜势初判：对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），当厂区存在的危险物质的数量与临界量的比值＜1时，直接判定项目的环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 （二）风险源项分析 本项目引起火灾的因素较多，如设备安全，维护管理和使用不当，电线短路或老化，明火管理不当、吸烟、机械故障或施工操作不当等。 （三）风险影响分析 结合项目特征，拟建工程可能的风险事故为废润滑油泄漏后遇明火发生火灾事故。项目应加强对用电设备及危废的管理，电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生，并设置专人负责管理。锅炉房内严禁吸烟。要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统， 并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。 （四）风险防范措施 （1）危废库内严禁吸烟。 （2）定期检查设备的运行状况，发现不良问题及时解决；同时注重加强安全教育，提高了职工的安全意识和安全防范能力。 （3）按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。 （五）风险小结 项目运行过程中存在泄漏、火灾风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，避免火灾事故的发生。在认真落实评价所提出的风险防范措施后，该项目环境风险属于可接受水平。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | VOCs | 加强管理，容器密封。 | 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2无组织监控浓度限值要求（≤2.0mg/m3）；厂区内 VOCs 无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）表 A.1 中无组织排放限值要求（监控点处 1h 平均浓度值≤ 6.0mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20.0mg/m3） |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 运输车辆 | 噪声 | 减速慢行、禁止鸣笛等 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表 1 中的 3 类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 拟建工程无固废产生。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面全部硬化，危废库进行重点防渗处理，防渗系数达到10-10cm/s，阻断污染物入渗地下水及土壤途径。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目应加强绿化，在不同位置采取相应的绿化措施，如采取立体式绿化、加强清洁措施、除绿化带外其他地方均应采取地面硬化措施，改善和提高项目区的生态环境质量。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）强化风险意识、加强安全管理 ①必须将“安全第一，预防为主”作为经营的基本原则。 ②必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员然悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 ③设立环保安全科，负责全厂的环保、安全管理，应由具有丰富经验的人才担当负责人。 ④建立完备的应急组织体系，建立风险应急领导小组。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、危废库环保标识 公司应在危废库张贴、悬挂相关标志牌，标志牌应注明危险废物名称、危害特性等。标志牌所设置专项图标，执行《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)的要求。同时根据潍坊市生态环境局印发的《潍坊市危险废物规范化管理要点》（潍环发【2020】65号）要求，①危险废物的容器和包装物：设置的识别标签，应粘贴容器或系挂于袋装危险废物包装物的醒目处，并标明危险类别（小代码）、主要成分、化学名称、危险情况、安全措施、产生单位、地址、电话、联系人、批次、数量、产生日期等信息；②危险废物产生、收集、贮存、利用、处置设施及场所识别标志。 2、排污许可证申请 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于“四十四、装卸搬运和仓储业59、危险品仓储594中其他危险品仓储（含油品码头后方配套油库，不含储备油库）”，属于“登记管理”。建设单位应当在获得环评审批文件后，尽快进行排污许可变更。 3、落实《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》相关要求 （1）建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。 （2）危险废物的容器和包装物应当按照规定设置危险废物识别标志。 （3）收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 （4）危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施。 （5）产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案等。 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护的角度考虑，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 （万m3/a） | 0 |  |  | 0 |  | 0 | +0 |
|  | 颗粒物（t/a） | 0 |  |  | 0 |  | 0 | +0 |
|  | 二氧化硫（t/a） | 0 |  |  | 0 |  | 0 | +0 |
|  | 氮氧化物（t/a） | 0 |  |  | 0 |  | 0 | +0 |
| 废水 | 废水量 （万m3/a） | 0 |  |  | 0 |  | 0 | +0 |
|  | COD（t/a） | 0 |  |  | 0 |  | 0 | +0 |
|  | 氨氮（t/a） | 0 |  |  | 0 |  | 0 | +0 |
| 一般工业 固体废物 | 一般固废（t/a） | 0.72 |  |  | 0 |  | 0 | +0 |
| 危险废物 | 危险废物（t/a） | 16.63 |  |  | 0 |  | 0 | +0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①