- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：污泥烘干机项目

建设单位（盖章）：潍坊前进焊材有限公司

编制日期：  2022年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 污泥烘干机项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-370791-04-01-633961 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马涛 | 联系方式 | 18853655199 |
| 建设地点 | 潍坊市钢厂工业园潍钢东路潍坊前进焊材有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119度 14分 27.054 秒， 36 度 38 分 2.352秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7724 危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、 生态保护和环境治理业-101危险废物（不含医疗 废物）利用及处置—其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 60 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 16.7 | 施工工期 | 2 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 50 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 |  |  |  |
| 1、本项目与“三线一单”符合性分析 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知）》（环环评[2016]150 号）的符合性分析见下表。 表1.1 与“环环评[2016]150号”符合性 项目; 基本内涵; 本项目情况; 是否 符合. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020），项目所在地不属于红线规划范围内，满足生态红线要求。潍坊市生态红线范围与项目位置关系详见附图。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目污染物均达标排放，本次环评文件对企业环境保护措施提出了要求和建议，项目对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。; 项目用地符合土地规划、城镇规划；资源利用量相对于区域资源利用总量较少，未从环境资源中直接获取，项目水、电等能源消耗量较少，符合资源利用上线的要求。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 高密市目前暂无环境准入负面清单，拟建项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。 因此，本项目应为环境准入允许类别。; 符合. 通过上表对照，项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求。 3、与《潍坊市环境管控单元生态环境准入清单》（潍环委办发〔2021〕20 号）的符合性分析 表1.2 与潍环委办发〔2021〕20 号符合性分析 环境管控单元 编码、名称、分类; 环境管控要求; 项目情况; 符合. ZH37070520011 钢城街道 重点管控单元; 空间布局约束; 1.原则上禁止新建除热电联产以外的煤电项目，禁止新建 35 蒸吨/小时及以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用 生物质的锅炉。严禁钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦 化、铸造等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施产 能置换。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、 油墨、胶粘剂等项目。优先淘汰区域内现存的上述禁止项目。; 项目不属于煤电项目、锅炉项目，不属于钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦化、铸造等行业类别。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度；工业企业严格执行国家及我省相关排放标准要求；加强移动源污染防治，逐步淘汰高排放的老旧车，严格控制柴油货车污染排放； 推进非道路移动机械污染治理，提升非道路移动新机械准 入门槛，加快高排放老旧机械淘汰，鼓励机械“油改电”；加强城镇生活源污染防治，餐饮服务业提高油烟和 VOCs 协同净化效率，汽修、干洗等行业加强挥发性有机物治理，推广使用低挥发性有机涂料；严格控制城市扬尘污染。 2.落实普适性水环境治理要求，加强污染预防，保证水环境质量不降低; 拟建项目污染物能够实现达标排放，建成后需落实环保设施“三同时”、排污许可等环保制度，项目废水不外排，不会降低区域水环境质量。; 符合. 环境风险防控; 1.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应措施，实施辖区内应急减排或差异化管控。 2.对于高关注度地块，调查结果表明超过土壤污染风险 管控标准的，应按照规定开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。; 制定重污染天气应急预案，根据预警级别，启动企业应急响应措施。; 符合. 资源开发效率要求; 1.新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排，持续降低工业企业（园区）单位 GDP 能耗及煤耗。推广使用清洁能源车。 2.强化水资源消耗总量和强度双控行动，实行最严格的水资源管理制度。坚持节水优先方针，全面提高用水效率，严格限制 发展高耗水项目，加快实施农业、工业和城乡节水技术改造，坚决遏制用水浪费。; 拟建项目不属于高耗能项目，项目新鲜水用水量很少，不属于高耗水项目。; 符合. 综上，本项目符合《潍坊市环境管控单元生态环境准入清单》（潍环委办发〔2021〕20 号）的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 潍坊前进焊材有限公司成立于2011年底，位于潍坊市钢厂工业园潍钢东路潍坊特钢集团有限公司厂区西南，属于特钢集团下属子公司。公司规划占地面积180亩，目前员工200余人，采用国内先进生产技术和装备，是山东省规模最大的专业焊材生产企业。 2021年10月，解决厂区现有污泥、槽渣等危废含水率大而不便于暂存、露天晾晒污染环境的问题，实现危废减容、减量目的，经公司研究决定，拟建设“污泥烘干机项目”。项目组成情况见下表。 表2.1 项目组成一览表 序号; 工程类别; 类别; 建设规模或内容; 备注. 1; 主体工程; 烘干车间; 危废库西侧，建设污泥、槽渣等湿料烘干装置1套，日处理能力15t/d，烘干后污泥等含水率在30%-40%之间，. 2; 辅助工程; 办公室; 依托现有. 配电室; 在烘干车间内新增配电箱1套，满足项目供配电需要。. 4; 公用工程; 给水; 主要用水环节包括水磨除尘用水，依托厂区现有管网. 排水; 雨污分流制。 雨水依托厂区现有雨水排入市政雨水管网；废气喷淋吸收废水经厂区污水站处理后全部回用， 不外排。. 供电; 依托厂区现有供配电装置. 供汽; 依托潍坊特钢集团有限公司发电分厂现有低压蒸汽管网。. 5; 储运工程; 危废库; 危废库依托现有，烘干后危废直接包装入库储存，定期转移、处置。. 待烘干危废临时暂存场所; 厂内专用运输工具运至烘干车间内，烘干车间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及其 2013 年修改单）建设。. 6; 环保工程; 废气治理措施; 烘干废气经旋风+一级水磨除尘+一级碱喷淋后，通过新建1根15m高排气筒P1排放。. 噪声治理措施; 选用低噪声设备，安装减振垫、室内布置. 废水治理措施; 依托厂区1座处理能力为1500m3/d的污水站，处理后废水全部回用，不外排。. 固体废物治理措施; 拟建项目为危废减容减量化项目，不新增危固废种类。. 2、主要产品及产能 本项目产品方案见下表。 表2.2 产品方案 序号; 产品名称; 经烘干后的入库量（t/a）; 备注. 1; 烘干后污泥、槽渣等危险废物; 128; 含水率在30-40%之间. 3、主要生产单元、工艺及设备 本项目涉及的主要生产单元、工艺及设备见表2.3。 表2.3 主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格及型号; 数量; 材质; 备注. 1; 上料系统; 1套; Q235; 配套螺旋给料机、加料器U型管、螺旋叶片等. 2; 污泥烘干系统; 0.625t/h; 1套; Q235; 配套烘干机主机、热风（蒸汽加热）装置. 3; 废气处理系统; 处理风量2500m3/h; 1套; Q235、内壁防腐; 配套旋风除尘器、水膜除尘器、碱喷淋装置及风机、水泵等. 4; 控制柜等控制系统; /; 1套; 碳钢喷塑处理. 3、原辅料、燃料消耗情况 根据建设单位提供的资料，本项目主要原辅材料及燃料消耗情况详见表2.3。 表2.3 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 含铜污泥、槽渣等危险废物; t/a; 476; 企业焊丝生产产生的各类高含水率危险废物,含水率在70%-90%之间，取平均值80%考虑。. 2; 蒸汽; t/a; 572; 特钢集团蒸汽管网. 3; 新鲜水; t/a; 12; 依托厂区现有供水管网. 注：根据企业固废专题报告中数据，含铜污泥、槽渣等危险废物具体组成：化镀槽渣（含底泥）：13t/a、酸洗槽渣（含底泥）：175t/a、碱洗槽渣（含底泥）：245t/a、湿品硫酸亚铁（危废）:26t/a、化镀废水处理污泥：17t/a，合计产生量476t/a。. 5、水平衡分析 拟建项目用水包括水膜除尘用水、碱喷淋配置用水，依托厂区现有供水管网，排水即为上述用水环节排水，排水排入现有1×1500m3/d污水处理站，处理后出水全部回用，不外排。 （1）给水 ①水膜除尘用水 根据设计单位提供资料，烘干装置水膜除尘年用水量为12m³/a。 ②废气碱喷淋装置用水 根据设计单位提供资料，项目废气喷淋装置用水每两月更换一次，一次更换量2m3，则用水量为12m3/a。 综上所述，拟建项目年新增新鲜水用量为24m3/a。 （2）排水 蒸汽冷凝水与定期更换后的水膜除尘废水、碱喷淋废水一并经管道排至现有1×1500m3/d污水处理站，处理后回用不外排。 拟建工程水平衡图见下图。 水膜除尘 现有污水站 新鲜水24 12 损耗104.3 蒸汽冷凝水 蒸汽 烘干机 243.36 572 457.6 损耗114.4 457.6 253.36 碱喷淋装置 损耗2 10 12 物料带入 347.66 现有工程循环冷却水系统 处理后 图2.1 项目水平衡图 m3/a （3）供汽工程 拟建项目热源采用蒸汽加热，由潍坊特钢集团有限公司发电分厂蒸汽管网提供。根据烘干机厂家提供数据，项目年用蒸汽量约为572t/a。 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目建成后，不新增劳动定员，全部从厂区内部调剂； 工作制度：一班制，单班8小时，结合污泥等物料烘干量及装置烘干能力，年运行时长约880小时。 7、厂区平面布置 潍坊前进焊材有限公司以前进路为界分为东西两部分，前进路以东为现有工程主要生产区，分布有年产15万吨焊丝项目综合生产车间及配套集中酸洗车间、废酸再生装置、污水处理站及办公室等，前进路以西为发展预留地，目前作为盘条堆场；盘条堆场西南为焊材厂1500m3/d污水处理站，污水处理站以南为潍坊特钢集团有限公司浓水处理项目。 本项目位于浓水处理项目以南位置，毗邻前进焊材危险废物暂存库，烘干后危废可立即包装入库。 项目总平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 卸料 烘干 包装、称重、入危废库 高含水率污泥、槽渣等危废 蒸汽 烘干废气（粉尘、硫酸雾） 旋风+水膜除尘+一级碱喷淋 新建15m高排气筒 现有1×1500m3/d污水处理站 喷淋等废水 全部回用不外排 蒸汽冷凝水回用于现有工程循环冷却水系统 旋风收料粉尘作为 危废包装入库 30%左右含水率污泥、槽渣 图2.2 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 卸料：现有工程集中酸洗、化镀生产线产生的污泥、槽渣等含水率在80%左右，采用专用汽车运输至烘干车间，卸料至上料斗中。卸料过程污泥高含水率，不会产生粉尘，常温下硫酸雾不易挥发，本次评价硫酸雾挥发量不予考虑。 烘干：料斗中的污泥、槽渣经螺旋给料机密封输送至烘干机滚筒内，在高温蒸汽间接加热作用下，烘干6-8小时控制物料含水率在30-40%之间，保证物料减容的同时避免起尘。 烘干过程烘干机内部温度保持在140~150℃左右，烘干前期大量水分蒸发的同时，溶于水的硫酸雾在加热条件下随之挥发；烘干后期随着物料含水率降低，在滚筒内翻转作用下产生少量粉尘。因此，烘干废气主要污染物包括粉尘、硫酸雾，经一级旋风+一级水膜除尘+一级碱喷淋处理后，通过1根15m高排气筒排放。 蒸发冷凝水经管道至现有1×1500m3/d污水处理站，处理后全部回用至现有工程循环冷却水系统，不外排。 旋风收料物料作为危险废物，现场需针对不同烘干物料定期清理，清理后物料包装入危废库，避免不同物料掺杂混合。 包装入库：烘干后出料装袋、称量后入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环评、验收、排污许可等环保手续履行情况 经查阅资料，潍坊前进焊材有限公司厂区内现有项目包括年产15万吨焊丝项目、年产30万吨焊丝项目、盘条原料车间、焊材厂废水处理系统，合计4个。 项目环评及“三同时”制度执行情况见下表。 表2.4 建设项目环评及“三同时”制度执行情况 序号; 建设项目名称; 建设规模/内容; 环评 类型; 环境影响评价; 竣工环保验收; 备注. 审批部门; 批准文号; 批准时间; 验收部门; 批准文号; 批准时间. 1; 年产15万吨焊丝项目; 年产15万吨焊丝; 现状评估报告; 原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局; 潍环高环评函[2016]13号; 2016年11月18日; 现状评估报告. 2; 年产30万吨焊丝项目; 集中酸洗盘条51.75万t/a、废酸处置能力70t/d; 报告表; 潍坊市生态环境局高新分局; 潍环高审字【2020】0304号; 2020年3月10日; 一期工程验收，2020年9月，通过建设单位组织的自主验收评审会. 3; 盘条原料车间; 建筑面积10194平方米，用于焊丝生产所需盘条原料的暂存; 登记表; 备案时间：2018年6月20日 备案编号：20183707000100000381. 4; 焊材厂废水处理系统; 建设处理能力为1500m3/d污水处理站1座，用于处理焊丝生产过程产生的酸性废水及碱性废水。; 登记表; 备案时间：2021年9月1日 备案编号：20213707000100000156. 注：1、年产30万吨焊丝项目仅建设了项目立项内容的一部分，项目名称使用立项备案的项目名称，实际建设内容包括盘条集中酸洗和废酸再生装置两部分内容，不包括碱洗、化镀等焊丝生产过程。项目建成后，集中酸洗装置代替了年产15万吨焊丝项目中26条前处理生产线，原酸洗废酸处理方式由进入污水处理站中和处理改为去废酸再生装置处理后回用。 2、年产30万吨焊丝项目验收为一期工程验收，验收内容仅包含17.25万t/a盘条集中酸洗及70t/d废酸处置，不包括剩余34.5万t/a盘条集中酸洗。. 2019年12月，潍坊前进焊材有限公司进行了排污许可证申领，排污许可证编号：91370700588772406K001U。 查阅企业排污许可平台可知，目前企业排污许可执行报告按时规范填报，按证排污。 2、现有工程污染物排放量核算 现有工程污染物排放量核算根据企业排污许可平台填报的执行报告中数据进行统计汇总。现有工程污染物排放汇总见表2.5。 表2.5 现有工程2020年度各排气筒排放统计表 排放口编号; 污染物种类; 实际排放速率(kg/h). 最小值; 最大值; 平均值. DA001; 硫酸雾; 0.172; 0.179; 0.176. DA002; 硫酸雾; 0.0; 0.0; 0.0. DA003; 硫酸雾; 0.041; 0.042; 0.042. DA004; 硫酸雾; 0.034; 0.035; 0.035. DA005; 硫酸雾; 0.045; 0.046; 0.046. DA006; 硫酸雾; 0.043; 0.049; 0.045. DA007; 硫酸雾; 0.039; 0.039; 0.039. DA008; 硫酸雾; 0.044; 0.046; 0.045. DA009; 硫酸雾; 0.039; 0.042; 0.041. DA010; 硫酸雾; 0.035; 0.037; 0.036. DA011; 硫酸雾; 0.0; 0.0; 0.0. DA012; 硫酸雾; 0.0; 0.0; 0.0. 合计; 0.505. 表2.6 现有工程2020年度污染物排放量胡总表 污染类型; 主要污染物; 单位; 排放量. 废气; 硫酸雾; t/a; 3.636. 固体废物; 一般固废; t/a; 9858.64（产生量）. 危险废物; t/a; 38997.73（产生量）. 注：1、企业废水不外排，不予统计。 2、危险废物统计数据为产生量，其中废酸：38000t/a、化镀废液：520t/a，经自行处理后回用，不委托转移处置。. 3、现有工程存在的主要环境问题及整改措施 现场勘察期间，存在部分物料堆放杂乱、一般固废乱存乱放等问题，影响厂区卫生。建议安排专人定时清扫，保证厂区环境卫生，同时做好物料分类、分区堆放工作。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据潍坊市生态环境局 2021 年 1 月 29 日发布的 2020 年 1-12 月潍坊空气质量通报显示，2020 年 1-12 月潍坊市全年环境空气质量平均浓度主要指标值见下表。 表3.1 项目区域环境空气监测数据(单位：μg/m3) 2020 年环境空气质量检测结果表明，PM10、PM2.5、O3不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 2、地表水 项目无废水外排。 根据潍坊市生态环境局发布的《2019 年1-12 月潍坊市水环境质量通报》（第14期）2019 年 1-12 月，我市 16 个县市区中奎文、潍城、经济、临朐、寿光、寒亭、峡山、高密、高新、昌乐、昌邑 11 个县市区境内市控及以上重点河流断面达标率100%。 根据《通报》，高新区境内控制断面为浞河南纸坊桥，属市控断面，目标水质类别为Ⅴ，现状水质类别为Ⅳ。 3、声环境 本项目为新建项目，项目厂界外50m范围内无环境敏感目标。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，本次评价不对现状声环境质量进行监测。 4、生态环境、电磁辐射 项目用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态现状调查； 项目不涉及电磁辐射。 5、地下水、土壤 项目建设范围内全部进行硬化及防渗处理，不存在土壤、地下水污染源及污染途径，不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 经现场勘察，项目厂界外 500 米范围无大气环境保护目标。 2、声环境 经现场勘察，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 经现场勘察，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 经现场勘察，项目项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区、地质公园和文化遗产地等需要特殊保护的区域。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 （1）有组织废气 有组织废气中颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值（重点控制区）要求（颗粒物：10mg/m3）；硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求（硫酸雾：45mg/m3、1.5kg/h）。 （2）无组织废气 厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求（颗粒物：1.0mg/m3）；硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求（硫酸雾：1.2mg/m3）。 表3.2 有组织废气污染物排放执行标准 排气筒编号; 污染物; 高度（m）; 最大允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度限值（mg/m3); 标准来源. 烘干废气排气筒; 颗粒物; 15; /; 10; DB37/2376-2019表1. 硫酸雾; 1.5; 45; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 表3.3 厂界无组织废气排放标准 排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度 限值(mg/m³); 执行标准. 硫酸雾; 1.2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。. 颗粒物; 1.0. 2、废水 项目废水为废气处理装置排水，经现有污水处理站处理后全部回用，不外排。 3、噪声 运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值（3类声环境功能区，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) ）。 4、固体废物 项目无一般固废。减量化后的危险废物贮存需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废气 拟建项目有组织排放量颗粒物为0.0096t/a，根据潍环发【2020】76号《关于印发潍坊市“污染物排放总量替代指标跟着项目走”实施办法的通知》，本项目无需申请总量。 （2）废水 拟建工程废水排入厂区现有1500m3/d污水处理站处理后，全部回用于现有工程，不外排。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、废气 施工期废气主要为施工扬尘，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限值车辆行驶速度以及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。本次评价要求施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑 尘，每天洒水 4-5 次，可使扬尘大大减少。 施工阶段扬尘的另一个主要来源为露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料如黄沙、石子、土方等需要露天堆放，部分施工作业点的表层土壤经过人工开挖后呈裸露状，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，起尘风速与粒径和含水量有关，减少露天堆放、保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘 的有效手段。 在建设施工过程中，因材料运输、装卸及拌合等作业过程均有扬尘产生，天气干燥时尤为严重。在施工场地应采取洒水抑尘措施，每天洒水 4～5 次，可以有效减少扬尘。沥青、水泥等材料拌和应在拌和厂内进行，以减少废气和扬尘对人体的影响。另外，石灰、水泥应尽量在室内堆放，室外堆放时应采取遮雨防风措施，以减少起尘量。砂石等建材和建筑垃圾的运输车辆必须用帆布严密覆盖，覆盖率要达到 100%。施工期间应加强交通管理，确保道路通畅，使车辆处于正常的行使状态，减少车辆低速、怠速的运行概率，从而减少汽车尾气的排放量。 二、废水 施工期废水为施工生产废水和施工人员产生的生活污水。生产废水主要来源于砂石料系统冲洗水、施工机械设备冲洗水、混凝土搅拌、浇注和养护用水，含泥砂量较高，废水经沉淀后悬浮物大幅度下沉，上清液回用于施工现场，提高水的重复利用率，同时做到废水不外排。施工生活区设置室外旱厕，产生的生活污水主要为施工人员的个人清洁用水，用于场地洒水降尘。 三、固体废物 施工期主要固废为施工垃圾、弃土石方以及施工人员生活垃圾。 施工产生的建筑垃圾应进行分拣，对废木材、金属、玻璃、塑料等可以回收利用的部分应积极进行综合利用，对不能利用的建筑垃圾妥善处置，严禁随意运输，随意倾倒。 本项目施工期间抛弃的废土较少，表层土壤可妥善堆积在施工场地内的空地上，待建设完成后作为绿化用土，无多余土方量，施工单位自行消化，不随意丢弃，不会造成水土流失。施工现场设置临时垃圾箱，由环卫部门定期清运。 四、噪声 施工期噪声主要为不同施工阶段(土石方、打桩、结构、装修)，推土机、挖土机、各种打桩机、混凝土搅拌机等各种机械设备及运输材料的车辆产生的噪声，本次评价要求施工期间合理选择施工时间，必要时设置移动式声屏障等降噪减噪措施。 五、生态环境 工程建设过程会导致土壤疏松、结构松散，表层土剥离，土壤侵蚀加剧，如果保护措施不利，必将加大水土流失的程度，因此施工期必须采取有效的水土保持措施。 项目区域内的水土保持总体布局原则为：工程措施和植物措施相结合，形成完整的防治体系。根据不同的施工区特点，建立分区防治措施体系，为实现工程的水土保持防治目标，依据水土保持总体布局确定的工程水土流失分区防治具体措施如下： （1）生产区、原料储存区、办公室等施工防治区 施工前对构筑物占地区的表土进行剥离临时堆放，用于该区植物措施覆土，多余部分可运至附近区域植被恢复时的表土层。建设期间为了减少土石方的重复搬运，考虑在构筑物集中的地区分区设置临时堆土场，集中堆放临时弃渣。在防治措施上采取集中堆置，土堆下部用填土草袋拦挡，遇大风大雨天气用防雨布苫盖。在大风干燥的季节必要时采用洒水车进行喷洒，防止风蚀。 （2）道路施工防治区 根据施工组织设计，对场内施工主干道和支线道路路面考虑硬化，同时设置边坡防护、截排水等工程防护措施，确保道路路基及边坡稳定。水保方案中新增道路防护带和施工期临时防护措施，可有效减轻降雨及大风造成的水土流失。 （3）临时施工场地防治区 临时施工区主要是混凝土拌和场地、材料堆放和加工场地。该区域施工期间多为临时建筑物遮挡，水土流失轻微。该区防治要求主要是施工前清理表土、施工期间临时防护及工程竣工而终止使用后，拆除覆盖物并进行土地平整，覆土恢复植被。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产生、处理及排放 1.1 有组织废气 本项目废气产生情况见表4.1。 表4.1 废气有组织产生情况一览表 产污环节; 污染物种类; 风机风量m3/h; 产生情况; 排放形式. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3. 烘干工序; 颗粒物; 2500; 0.192; 0.2181; 87.3; 有组织. 硫酸雾; 0.165; 0.4465; 178.6. 1)粉尘产生量计算：随着烘干阶段的布袋进行，物料水分逐渐蒸发，当水分蒸发至一定程度后，物料翻转过程会有粉尘产生。烘干后物料粉尘产生系数按照烘干后物料的0.15%考虑。项目烘干后物料为128t/a，由此计算颗粒物产生量为0.192t/a，产生速率为0.2181kg/h（运行时间按照880h计算），产生浓度为87.3mg/m3。 2)硫酸雾产生量计算：低浓度硫酸常温下不易挥发，在加热烘干过程会随着蒸汽一同蒸发产生硫酸雾，根据现场测定，不同酸性物料PH在2-3之间，折算物料含硫酸浓度在0.1%左右。 根据前述，除去碱洗槽渣（含底泥）等，产生硫酸雾的湿物料合计为231.3t/a，烘干后物料干重66.08t/a，减重165.2t/a（主要为水分），计算得到此部分减重水分中挥发的硫酸雾为165.2×0.1%=0.165t/a，烘干含酸物料所需时间为370h，干燥含酸湿物料时，硫酸雾最大排放速率为0.4465kg/h，硫酸雾最大产生浓度为178.6mg/m3。 表4.2 废气有组织废气配套治理措施情况一览表 产污环节; 污染物种类; 治理措施; 治理措施参数; 是否为可行技术. 处理能力（m3/h）; 收集效率; 治理工艺去除效率（%）. 烘干工序; 颗粒物; 旋风+水膜除尘+一级碱喷淋装置; 2500; 100; 95; 是. 硫酸雾; 100; 90; 是. 表4.3 有组织废气排放情况一览表 排气筒; 污染物种类; 风机风量m3/h; 排放情况; 排放标准. 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 烘干废气排气筒; 颗粒物; 2500; 0.0096; 0.011; 4.4; 10; /. 硫酸雾; 0.0165; 0.045; 17.8; 45; 1.5. 1.2 无组织废气 烘干出料包装采用袋装，包装过程有少量粉尘产生，以无组织形式排放，烘干后物料含水率在30%-40%之间，大部分成饲料状，少量粉末，无组织产生量按照烘干后物料的万分之一考虑，则产生量为0.0128t/a，产生速率0.0145kg/h，经车间内沉降后，少量外溢至大气环境。 表4.4 废气无组织产生、排放情况一览表 排放形式; 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放情况. 产生速率kg/h; 产生量t/a; /; /. 无组织排放; 包装; 颗粒物; 0.0128; 0.0145; /; /. 物料投料; 硫酸雾; 常温下硫酸雾不易挥发，不定量分析. 2、监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求及本项目实际情况，制定监测计划，具体见下表。 废气监测计划见表4.5。 表4.5 项目废气监测方案 监测点位（编号）; 高度/m; 排气筒 内径/m; 温度/℃; 名称; 类型; 地理坐标; 监测因子; 监测频次. 排气筒P1; 15; 0.3; 常温; 污泥烘干废气排气筒; 一般排放口; 119°14′27.97″,36°38′2.09″; 颗粒物; 每年一次. 硫酸雾; 每年一次. 企业边界; 颗粒物; 每年一次. 硫酸雾; 每年一次. 注：1、委托有相应资质的监测单位监测。 2、排气筒编号以纳入排污许可证后编号为准。 3、废气排放标准见“污染物排放控制标准”，本表不赘述。. 3、非正常情况 本项目各生产线设计采用的生产工艺属于国内较先进、成熟的生产工艺，在工艺流程设计中为最大限度地避免事故的发生。根据项目的情况，结合国内同类生产装置的运行情况，确定以下几种非正常状况： （1）临时开停车和设备检修 生产过程中，停电、停水、停汽或某一设备出现故障时，可能导致整套装置临时停工。本项目各生产线工艺流程均较为简单，停水、停电、停汽等故障出现时，不会引起不利环境因素。 生产装置检修时，装置首先要停工，各设备进行检查、维修和保养后，再开工生产。 （2）环保设施故障 环保设施出现故障时，会使污染物处理效率下降或者根本得不到处理而排入环境中，废气处理设施故障主要考虑烘干除尘设备出现故障失效，非正常工况废气污染物排放情况见表4.6。 表4.6 非正常工况烘干机粉尘及硫酸雾排放情况一览表 污染物; 故障条件下排放参数; 年发生频次; 单次持续时间h; 污染物排放量 kg/次; 措施. 速率kg/h; 废气量m3/h; 浓度mg/m3. 颗粒物; 0.2181; 2500; 87.3; 1; 1; 0.2181; 专人负责，定期检查；发现故障立即停产检修. 硫酸雾; 0.4465; 2500; 178.6; 1; 1; 0.4465. 注：非正常工况按照废气处理装置全部失效、处理效率为0的最不利情况考虑。. 根据计算结果可知，非正常工况下，粉尘及硫酸雾排放均出现超标现象，建设单位应及时检修设备、按操作规程严格操作，并定期巡视、检修，确保废气治理设施正常运行。 6、环境影响 本项目位于环境空气不达标区，针对PM2.5、PM10超标现象，潍坊市认真落实《山东省2021—2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，重点从严格“两高”项目源头防控、加快推进散煤治理，开展散煤治理行动、深入开展锅炉炉窑综合整治排查抽测行动、组织开展移动源多环节污染治理检查、强化秸秆禁烧管控巡查、开展扬尘污染综合整治行动、强化重污染天气应急减排措施监督检查等方面严格控制污染物排放，以利于区域颗粒物排放量的削减。 根据前述分析，项目废气经处理后，有组织废气中颗粒物满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值（重点控制区）要求（颗粒物：10mg/m3）；硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求（硫酸雾：45mg/m3、1.5kg/h）。同时，通过加强日常管理等手段，避免非正常工况产生。 综上，项目周边500m范围内无大气环境保护目标，，通过采取以上措施后，本项目废气对周围大气环境影响较小。 二、废水 拟建工程废水为废气处理装置（水膜除尘+一级碱喷淋装置）排污水，根据水平衡分析，合计排放量为253.36 m3/a，主要污染物类别为SS、全盐量、pH，排至企业现有1500m3/d污水处理站，经处理后全部回用，不外跑。 经调查，企业现有1500m3/d污水处理站目前废水处理量在600-700 m3/d，剩余处理能力为月800-900m3/d，有能力接受项目废水；污水站主体处理工艺为“管滤-反渗透-膜分离-纳滤处理工艺”，出水全部回用。 综上，项目建设基本不会对地表水环境产生污染影响。 三、噪声 1、噪声源强、降噪措施及达标分析 本项目噪声源主要是风机、烘干机等，噪声源强在70dB(A)～85dB(A)，主要噪声设备见表4.7。 表4.7 主要设备的噪声源强及控制方案一览表 噪声源; 台数; 声源类型 （偶发/频发）; 产生源强; 降噪措施; 排放源强; 持续 时间 h. 核算 方法; 噪声值 dB（A）; 工艺; 降噪效果 dB（A）; 核算 方法; 噪声值 dB（A）. 烘干机; 1; 频发; 类比 法; 80-85; 室内设置，减振， 低噪音设备; 15; 类比 法; 65-70; 880. 风机; 1; 频发; 类比 法; 70-80; 室内设置，减振， 低噪音设备; 20; 类比 法; 50-60; 880. 项目设备经周围建（构）筑物阻挡衰减、主要噪声设备基础减震等减噪措施后，对周围环境影响较小，厂界噪声预计能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 2、噪声监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等要求及本项目实际情况，制定监测计划，具体见下表。 表4.8 噪声监测一览表 监测点位; 厂界四周各设1个点位. 监测频次; 每季度一次. 排放标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类区标准 昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A). 注：委托有相应资质的监测单位监测。. 四、固废 项目产生的固废包括旋风收料粉尘。 表4.9 固废产生及处理情况 产生单元; 名称; 属性; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处置 量. 旋风收料; 粉尘; 危险废物; 固态; T; 0.12; 袋装; 0.12. 管理要求： （1）包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒。 （2）排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。 项目烘干后危废应及时入危废库，危废库建设须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 五、地下水、土壤 根据与建设单位沟通，湿料来料后会在烘干车间内短暂暂存，分批次放入料斗进行烘干，此过程项目可能对地下水、土壤造成污染，主要污染物种类包括铜、pH。 此过程若不做好防渗防腐措施，渗滤液会通过土壤污水地下水。 针对项目可能发生的地下水、土壤污染，项目重点从源头控制、分区防治相结合的原则，从污染物的产生、入渗进行控制。 源头控制：主要包括在工艺、管道、设备、污水产生及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 分区防治：针对有入渗风险的车间地面等定期检查，发现破损的，及时进行强化防渗防腐，详见表4.10。 表4.10 项目各污染防治区已采取的防渗措施一览表 主要环节; 拟采取的防渗处理方案; 防渗技术要求. 烘干车间; 30cm钢筋混凝土硬化+水泥抹面+防腐树脂涂层; 防渗性能大于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层. 综上，加强企业生产管理水平，避免物料遗撒及跑冒滴漏现象的发生，项目的建设对地下水、土壤环境影响较小。 六、生态 本项目新增用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态环境影响评价。 七、环境风险 1、风险物质及风险源 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及的风险物质为各类危险废物，其风险源为污泥烘干车间，风险途径为物料暂存过程中防渗层破损渗滤液下渗造成地下水污染。 2、环境风险防范措施 （1）加强管理，加强对工人教育和培训，提高员工环保意识。 （2）对设备、管道等进行定期检查、发现问题及时处理。 （3）设置专人负责岗位操作，制定严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强培训教育，以提高职工的环境风险防范意识和防范能力。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒P1 | 颗粒物 | 旋风除尘+水膜除尘+一级碱喷淋+15m排气筒P1 | 颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值（重点控制区）；硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  |  | 硫酸雾 |  |  |
|  | 厂界 | 颗粒物、硫酸雾 | 加强管理 | 硫酸雾、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |
| 地表水环境 | 废气处置装置 | pH、SS、全盐量 | 经厂区污水站处理后回用，不外排 | / |
| 声环境 | / | 噪声 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值（3类声环境功能区） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 拟建项目固废为旋风收料粉尘，属于危险废物，依托现有危废库暂存后，定期委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制：主要包括在工艺、管道、设备、污水产生及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 分区防治：定期对生产区地面、污水站等进行检查，发现破损，及时采取强化防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强管理，加强对工人教育和培训，提高员工环保意识。 （2）对设备、管道等进行定期检查、发现问题及时处理。 （3）设置专人负责岗位操作，制定严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强培训教育，以提高职工的环境风险防范意识和防范能力。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成后、投运前，按照《排污许可管理条例》（自2021年3月1日起施行）相关要求，完善排污许可手续，做到按证排污。 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护的角度考，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 |  |  | 0.0096 |  | 0.0096 |  |
|  | 硫酸雾 | 3.636 |  |  | 0.0165 |  | 3.6525 | +0.0165 |
| 废水 | 废水量 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | COD | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 67.5 |  |  | 0 | 0 | 67.5 | 0 |
|  | 一般固废 | 9858.64 |  |  | 0 | 0 | 9858.64 | 0 |
| 危险废物 | 危险废物 | 38997.73 |  |  | 0 | 347.66 | 38650.07 | -347.66 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①