- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         回用酸装置扩能项目

建设单位（盖章）：山东经纬钢帘线科技有限公司

编制日期：        2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 回用酸装置扩能项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-370791-04-02-722600 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵丹 | 联系方式 | 0536-7673880 |
| 建设地点 | 潍坊市钢厂工业园潍钢东路山东经纬钢帘线科技有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119度 14分 28.272 秒， 36 度 38 分 23.455秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3340金属丝绳及其制品制造 | 建设项目 行业类别 | 四十七、 生态保护和环境治理业 --101危险废物（不含医疗废物）利用及处置 --其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2312-370791-04-02-722600 |
| 总投资（万元） | 31.5 | 环保投资（万元） | 1.0 |
| 环保投资占比（%） | 3.17 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（不新增征地，在现有车间内建设） |
| 专项评价设置情况 | 项目涉及的危险物质为盐酸，存储量超过临界量，设置环境风险专项。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《潍坊市国土空间总体规划（2021年-2035年）》； 审批机关：山东省人民政府； 审批文件名称及文号：《山东省人民政府关于潍坊市国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》（鲁政字〔2023〕193号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《潍坊市国土空间总体规划（2021年-2035年）》于2023年10月31日获省政府批复，《潍坊高新区国土空间详细规划》启动修编，规划环评同步编制中。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目用地性质为工业用地，符合总体规划要求，土地证见附件材料。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、与潍坊市“三线一单”符合性分析 （1）与《潍坊市“三线一单”生态环境分区管控方案》（潍政字[2021]15号）符合性分析 拟建项目与潍政字[2021]15号符合性分析见下表1-1。 表1-1 项目与《潍坊市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合情况 分类; 方案要求; 拟建项目情况; 符合性. 主要目标; 1.生态保护红线及一般生态空间。全市陆域生态保护红线总面积为947.36km2，占全市国土面积的5.86%，包含渤海南岸滨海平原防风固沙生态保护红线、济潍山前平原水土保持生态保护红线、胶南丘陵水源涵养生态保护红线、胶潍平原水源涵养生态保护红线、鲁中山地水土保持生态保护红线。潍坊市海洋生态保护红线总面积为278.66km2，包含白浪河重要河口生态保护红线、寿光-滨海重要渔业资源产卵场生态保护红线、莱州湾单环刺螠重要渔业资源产卵场生态保护红线、胶莱河重要河口生态保护红线、昌邑滨海重要滩涂及浅海水域生态保护红线。一般生态空间面积为1416.83km2，占全市国土面积的8.76%。生态保护红线数据为优化调整过程数据，后续将与正式批复的数据衔接，并相应调整一般生态空间划定方案。; 根据自然资源部门“三区三线”成果，距离本项目最近的生态红线为渤海南岸滨海平原防风固沙生态保护红线（山东潍坊浞河地方级湿地自然公园），直线距离10.5公里。; 符合. 2.环境质量底线。到2025年，全市大气环境质量持续改善，全市PM2.5年均浓度达到42μg/m³；水环境质量明显改善，重点河流水质优良率达到42.4%，基本消除劣Ⅴ类水体，县级及以上城市饮用水水源地全部达到Ⅲ类；近岸海域环境质量不断改善，水质优良（一、二类水质）面积比例达到52.7%左右；土壤环境质量总体保持稳定，受污染耕地和污染地块安全利用得到进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率达到92%以上。环境质量底线目标待“十四五”规划目标及省考核我市要求确定后进行相应调整。; 区域已制定相应的大气和水环境整治方案，随着治理工作的落实，区域环境将逐步改善并满足环境质量底线的要求；本项目安全环保措施完善，项目建成后对区域环境质量影响较小。; 符合. 3.资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到省下达的总量和强度控制目标。建立最严格的水资源管理制度，强化水资源刚性约束。到2025年，全市用水总量控制在24.9亿立方米以内，万元GDP用水量比2020年下降13%，万元工业增加值用水量比2020年下降11%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6645。坚持最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，统筹土地利用与经济社会协调发展。全市耕地保有量在2020年的基础上不降低，保持在789139.00公顷以上，永久基本农田保护面积不低于663333.33公顷。严格落实能源消耗总量和强度“双控”制度，能源、煤炭消费总量完成国家、省下达目标任务，煤炭占能源消费比重不断降低，新能源比重不断提高，全口径新能源开发利用占能源消费总量比重提高到10%左右，新能源发电装机容量达到550万千瓦左右。资源利用上线目标待“十四五”规划目标及省考核我市要求确定后进行相应调整。; 本项目营运过程中消耗一定量的电、蒸汽等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。; 符合. 生态空间分区管控; 全市生态空间包括生态保护红线和一般生态空间。 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，应符合《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》及国家、省有关的要求。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理，根据主导生态功能进行分类管控，以保护为主，严格限制区域开发强度。; 项目选址不位于生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线分区管控 （重点管控区）; 大气环境; 区域内严把涉大气污染物排放项目的准入门槛，加快推动重污染企业搬迁和环保改造。大气环境高排放区为工业园区等大气污染物高排放区域。区域内原则上实行工业项目进工业园区或聚集区，集约高效发展，优化产业园区布局，从源头减少污染物排放，根据园区产业性质和污染排放特征实施重点减排。大气环境布局敏感区及弱扩散区为上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域。区域内应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设，优先实施清洁能源替代，逐步淘汰区域内现存的钢铁、建材、焦化等高耗能、高污染项目。; 项位于现有厂区内建设，涉及主要污染物为氯化氢，配套属于可行技术的环保处理措施，可将污染物排放强度降低至最小程度。; 符合. 水环境; 区域内禁止新建不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目。严格执行小清河、半岛流域水污染物综合排放标准。新建涉水企业污水必须全部纳入污水处理厂处理达标后排放，不再审批污水直排企业。实行依法持证排污，严格控制并逐步削减重点行业总氮排放总量。全面推进辖区内污水处理厂出水水质提升工作，将流域内现有污水处理厂出水主要指标（CODCr、氨氮、总磷）提升至地表水Ⅳ类标准，总氮提升至12mg/L。; 项目为扩建且不属于严重污染水环境的生产项目，项目废水能够满足达标排放。; 符合. 土壤环境; 建设用地污染风险重点管控区包括省级及以上重金属污染防控重点区域、污染地块、疑似污染地块、土壤污染重点监管单位、高关注度地块等区域。区域内污染地块（含疑似污染地块）应严格污染地块开发利用和流转审批。土壤污染重点监管单位和高关注度地块新（改、扩）建项目用地应当符合国家及山东省有关建设用地土壤污染风险管控要求，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施重金属排放量“等量置换”或“减量置换”。; 项目位于山东经纬钢帘线科技有限公司现有车间内，项目不涉及重金属排放。; 符合. 资源利用上线分区管控; 水资源; 区域内应严格控制用水总量，实施农业、工业、城镇生活等全方位节水。除居民生活用水与应急供水外，严禁新增地下水取水量。确需取用地下水的，要在现有地下水开采总量控制指标内调剂解决，并逐步削减地下水开采量。到2025年，全市浅层地下水超采区基本消除，地下水生态得到改善。; 项目不取用地下水。; 符合. 土地资源; 区域内生态保护红线区域严格落实红线保护要求；重度污染农用地区域，加强耕地用途管控，开展受污染耕地安全利用及治理修复，达不到国家有关标准的，禁止种植食用农产品；对受污染地块，开展污染修复治理，严格污染地块开发利用和流转审批。; 项目不位于生态保护红线范围内，用地性质为工业用地。; 符合. 能源; 区域内除供热规划范围内上大压小的集中供热锅炉外，禁止新（改、扩）建任何燃用高污染燃料的设施，原燃用高污染燃料的单位和个人应当在规定期限内停止燃用高污染燃料，改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。; 项目不涉及新建锅炉。; 符合. 通过上表对照，项目的建设符合《潍坊市人民政府关于印发潍坊市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（潍政字【2021】15号）的要求。 （2）与《2022年度潍坊市“三线一单”调整更新成果》（潍环委办【2023】4号）的符合性分析 按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，潍坊市生态环境委员会办公室发布《2022年度潍坊市“三线一单”调整更新成果》（潍环委办【2023】4号）。本项目位于钢城街道，属于重点管控单元。 表1-2 与《2022年度潍坊市“三线一单”调整更新成果》（潍环委办【2023】4号）的符合性 管控单元; 环境管控要求; 项目情况; 符合性. ZH37070520011 钢城街道 重点管控单元; 空间布局约束; 1.原则上禁止新建除热电联产以外的煤电项目，禁止新建 35 蒸吨/小时及以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质的锅炉。严禁钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦化、铸造等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施产能置换。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含 VOCs 原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs 含量产品。优先淘汰区域内现存的上述禁止项目。; 1、项目不属于煤电项目、锅炉项目，不属于新增钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦化、铸造等产能行业类别，项目不涉及含 VOCs 原辅材料使用。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度；工业企业严格执行国家及我省相关排放标准要求；加强移动源污染防治，逐步淘汰高排放的老旧车，严格控制柴油货车污染排放； 推进非道路移动机械污染治理，提升非道路移动新机械准入门槛，加快高排放老旧机械淘汰，鼓励机械“油改电”；加强城镇生活源污染防治，餐饮服务业提高油烟和 VOCs 协同净化效率，汽修、干洗等行业加强挥发性有机物治理，推广使用低挥发性有机涂料；严格控制城市扬尘污染。 2.落实普适性水环境治理要求，加强污染预防，保证水环境质量不降低。; 1、拟建项目建成后，污染物能实现达标排放，建成后需落实环保设施“三同时”、排污许可等环保制度；2、项目废水产生量小，实现达标排放，不降低水环境质量。; 符合. 环境风险防控; 1.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应措施，实施辖区内应急减排或差异化管控。 2.对于高关注度地块，调查结果表明超过土壤污染风险管控标准的，应按照规定开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。; 1、企业已制定重污染天气应急预案，根据预警级别，启动企业应急响应措施。2、企业用地不属于高关注度地块。; 符合. 资源开发效率要求; 1.新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排，持续降低工业企业（园区）单位DGP能耗及煤耗。推广使用清洁能源车。 2.强化水资源消耗总量和强度双控行动，实行最严格的水资源管理制度。坚持节水优先方针，全面提高用水效率，严格限制发展高耗水项目，加快实施农业、工业和城乡节水技术改造，坚决遏制用水浪费。; 1、拟建项目不属于高耗能、高耗水项目。2、拟建项目不属于耗水用水。; 符合. 综上，本项目符合《2022年度潍坊市“三线一单”调整更新成果》（潍环委办【2023】4号）的相关要求。 拟建项目在潍坊市环境管控单元中位置见附图。 2、与《山东省环境保护条例》（2018年修订版）符合性分析 表1-3 项目与《山东省环境保护条例》（2018年修订版）符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 第十五条; 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。; 本项目不属于《山东省环境保护条例》（2018年修订版）涉及的严重污染环境的生产项目。; 符合. 第十六条; 实行重点污染物排放总量控制制度。省人民政府根据环境容量和污染防治的需要，确定削减和控制重点污染物的种类和排放总量，将重点污染物排放总量控制指标逐级分解、落实到设区的市、县（市、区）人民政府。; 本项目主要污染物为氯化氢，不需要申请总量指标。; 符合. 第十七条; 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。; 山东经纬钢帘线科技有限公司已取得排污许可证，项目建设成投产前或产生实际排污前，需重新申请排污许可证，做到持证、按证排污。; 符合. 第十八条; 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目可能对相邻地区造成重大环境影响的，生态环境主管部门在审批其环境影响评价文件时，应当征求相邻地区同级生态环境主管部门的意见；意见不一致的，由共同的上一级人民政府生态环境主管部门作出处理。; 拟建项目为扩建，本项目依法进行环境影响评价。; 符合. 第四十三条; 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 项目位于山东经纬钢帘线科技有限公司产业集群内，厂区所在区域周边多为工业企业，已发展为工业集聚区。; 符合. 根据上表分析，项目符合《山东省环境保护条例》（2018年修订版）相关要求。 3、项目与《山东省大气污染防治条例》符合性分析 表1-4 项目与《山东省大气污染防治条例》符合性分析 分类; 山东省大气污染防治条例要求; 本项目情况; 符合性. 监督管理; 排放工业废气或者有毒有害大气污染物的排污单位，应当按照规定和监测规范设置监测点位和采样监测平台，进行自行监测或者委托具有相应资质的单位进行监测。原始监测记录保存期限不得少于三年。; 项目排气筒已设置采样平台和监测采样孔，根据排污许可要求对废气污染物委托监测单位例行监测，设置有专门的环保部门管理公司的环保手续、监测等事项，原始监测记录设置专门档案柜保存。; 符合. 重点排污单位应当按照相关技术规范安装大气污染物排放自动监测设备，与县级以上人民政府生态环境主管部门的监控系统联网，保证监测设备正常运行，并对监测数据的真实性、准确性负责。; 经纬钢帘线有限公司不属于大气重点排污单位，拟建项目涉及的排气筒未要求安装大气污染物排放自动监测设备。; 符合. 大气污染防治措施; 石化、重点有机化工等工业企业应当建立泄漏检测与修复体系，对管道、设备等进行日常检修、维护，及时收集处理泄漏物料。; 经纬钢帘线有限公司不属于石化、重点有机化工企业。; 符合. 下列产生含挥发性有机物废气的活动，应当使用低挥发性有机物含量的原料和工艺，按照规定在密闭空间或者设备中进行并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放： （一）石化、煤化工等含挥发性有机物原料的生产； （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； （四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等含挥发性有机物的产品使用； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。; 拟建项目废气污染物为氯化氢，不涉及含挥发性有机物废气。; 符合. 产生挥发性有机物的工业企业应当建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于三年。; 拟建项目废气污染物为氯化氢，不涉及含挥发性有机物废气。; 符合. 在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。; 本项目位于山东经纬钢帘线科技有限公司现有厂区现有车间内，且不属于石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等类型的建设项目，周边无居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域。; 符合. 向大气排放有毒有害污染物和持久性有机污染物的排污单位，应当按照国家规定采取有利于减少污染物排放的技术方法和工艺，配备有效的净化装置并保持正常运行，实现达标排放。; 拟建项目废气污染物为氯化氢。拟建项目制定了严格的废气污染防治措施，保证达标排放。; 符合. 根据上表分析，拟建项目符合《山东省大气污染防治条例》要求。 4、项目与《潍坊市大气污染防治条例》（2020修订版）符合性分析 表1-5 项目与潍坊市大气污染防治条例符合性分析 分类; 潍坊市大气污染防治条例要求; 本项目情况; 符合性. 监督 管理; 禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。市环境保护主管部门应当会同有关部门，制定和调整建设项目环境影响评价审批负面清单，经市人民政府批准后向社会公布。; 拟建项目不属于严重污染大气环境的项目，项目不位于环境准入负面清单之内。; 符合. 新建排放主要大气污染物的工业项目，应当按照规划和环境保护规定进入指定园区。; 拟建项目位于现有厂区、现有车间内建设。; 符合. 大气污染防治措施; 废弃物焚烧企业应当安装包含二氧化硫、氮氧化物、氯化氢等污染因子以及焚烧设施运行状况的自动监测设备，与市、县(市、区)环境保护主管部门的监控系统联网，每年开展二次以上的二恶英等特征污染物监测，并向社会公布监测结果。; 项目不涉及废弃物焚烧。; 符合. 焚烧危险废物的，其危险废物焚烧设施场所的选址、焚烧基本技术性能指标等应当符合《危险废物焚烧污染控制标准》，实现大气污染物达标排放。; 项目不涉及废弃物焚烧。; 符合. 在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。; 项目位于现有厂区现有车间内建设，选址不在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护区域，且不属于石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。; 符合. 石油化工以及生产、使用和储存挥发性有机溶剂的企业在计划开工和维修、检修、停工过程中，应当按照规定对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节实施挥发性有机物排放控制。; 项目主要污染物为HCl，不涉及含挥发性有机物排放。; 符合. 下列行为应当在工业园区或者市、县(市、区)人民政府划定的区域内实施：(一)新建、改建、扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目。; 拟建项目不属于石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目。; 符合. 根据上表分析，项目符合《潍坊市大气污染防治条例》（2020修订版）要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 山东经纬钢帘线科技有限公司2013年08月19日成立，位于潍坊高新区潍安路18号潍坊特钢集团有限公司西南，属于潍坊特钢集团有限公司（以下简称特钢集团）下属子公司，主要经营范围包括生产、销售预应力钢绞线/钢丝、镀锌钢丝/绞线、胎圈钢丝等。 经调查，企业现有主体项目包括“预应力钢绞线工程项目”、“镀锌钢丝钢绞线年产15万吨工程”、“80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目”，设计产品及产能分别为30万t/a钢绞线/钢丝、15万t/a镀锌钢丝钢绞线、80万t/a胎圈钢丝和钢帘线，已投产部分的产能分别为25万t/a、6.8万t/a、15万t/a，合计投产产能46.8万t/a。 由于上述产品在生产时均需要对原料盘条进行酸洗预处理，主要目的为去除盘条表面浮尘、铁锈等，企业建设了2条集中酸洗线，其中1#集中酸洗线设计酸洗能力为45万t/a，主要服务于“预应力钢绞线工程项目”、“镀锌钢丝钢绞线年产15万吨工程”盘条酸洗所需；2#集中酸洗线设计酸洗能力为40万t/a，主要服务于“80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目”中一期工程，即40万胎圈钢丝和钢帘线的酸洗，目前80万吨胎圈钢丝和钢帘线工程已建成规模为15万吨胎圈钢丝，故现有2#集中酸洗线的酸洗规模为15万吨盘条。同时，为解决酸洗线废酸问题，同步建设了2套废酸再生装置，1#废酸再生装置设计处理能力为20t/d、6000 t/d，采取外循环双效减压浓缩工艺，简称“蒸发法”，配套1#集中酸洗线；2#废酸再生装置设计处理能力为72 t/d、21600 t/d, 采取焙烧法工艺，配套2#集中酸洗线。 不同集中酸洗线服务项目及与废酸再生装置之间的匹配关系见下图2-1。 盘条 2#集中酸洗线 预应力钢绞线工程项目 80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目（一期工程） 预应力钢丝/绞线 1#集中酸洗线 酸洗后盘条 镀锌钢丝钢绞线年产15万吨工程 镀锌钢丝/钢绞线 胎圈钢丝 15万t/a 25万t/a 6.8万t/a 酸洗后盘条 1#废酸再生装置 2#废酸再生装置 废酸 废酸 图2-1 酸洗线服务对象及废酸再生装置物料走向示意图 焙烧法再生装置以天然气为燃料，日常运行及维护成本高，面对复杂的市场环境，公司自2022年起停运该装置，2#集中酸洗线废酸全部转移至1#废酸再生装置（蒸发法）处理。根据企业统计数据，1#集中酸洗线2023年酸洗盘条量为159355.4t,废酸产生量为3983.885t,2#集中酸洗线酸洗盘条量为89433.54t,废酸产生量为2235.838t,合计盘条酸洗量为248788.9t/a，废酸产生量为6219.723t/a，超过了1#废酸再生装置的设计处理能力（6000t/a），在考虑市场前景日趋变好、企业产品产量不断提升，公司决定依托现有装置、现有场地新增设备，扩大1#废酸再生装置的处理能力6000 t/a，扩产至12000t/a的处理规模，因此建设回用酸装置扩能项目，同时将2#废酸再生装置（焙烧法）作为备用。 根据企业排污许可证及《国民经济行业分类》（GB/T 4574-2017）（2019年修改版），企业行业类别C3340金属丝绳及其制品制造，本次扩建项目属于企业现有工程的配套工程，不涉及企业现有主体工程，不改变企业行业类别。因此，拟建项目所属行业类别仍为C3340金属丝绳及其制品制造。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）第4条第三款：建设内容不涉及主体工程的改建、扩建项目，其环境影响评价类别按照改建、扩建的工程内容确定。判定拟建项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“四十七、 生态保护和环境治理业 --101危险废物（不含医疗废物）利用及处置--其他（即产生单位内部回收再利用的）”，应编制环境影响报告表。 2、项目基本概况 项目名称：回用酸装置扩能项目 建设单位：山东经纬钢帘线科技有限公司 建设性质：扩建 建设地点：山东经纬钢帘线科技有限公司 建设规模：项目总占地面积100平方米，主要由气液分离器(左、右)、真空缓冲罐、圆块孔式不透性石墨换热器(单、双效石墨)、箱式隔膜压滤机组成。主要将预处理车间酸洗后的盐酸进行蒸发冷却形成回用酸，回用到预处理车间继续使用。 注：备案证明文件中的箱式隔膜压滤机实际为皮带压滤机，依托现有，不属于新增设备。 项目进度：建设周期3个月，预计2024年5月投产使用。 工作制度及劳动定员：实行三班制，每班工作8小时，年生产天数为300天，年运行时间7200小时。劳动定员2人，厂内调剂不新增。 项目组成情况见下表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别; 组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 废酸再生装置车间; 利用车间闲置区域，依托部分现有设备，构造1条废酸再生线，新增预热-双效蒸发-结晶等工序及相关设备，新增废酸处理能力6000t/a。; 依托现有厂房，设备部分新增. 辅助 工程; 办公楼; 依托公司现有办公楼，3层，占地面积536平方米，建筑面积1608平方米; 依托现有. 配电站; 依托现有预应力车间配电室，经干式变压器降压后供项目使用; 依托现有. 储运工程; 氯化亚铁仓库; 再生酸装置西侧，一层，建筑面积200平方米; 依托现有. 再生酸储罐; 3座，单座容积10m3，车间1层，再生酸罐储存使用; 依托现有. 废酸再生池; 1座，容积60m3，车间西南侧，废酸储存使用; 依托现有. 公用 工程; 供水; 依托现有供水管线，年新增新鲜水用量为2065.88m3/a。; -. 排水; 按照“雨污分流、污污分流，分质分类”处理原则建设污水处理系统。雨水经厂区雨水管网排至山东特钢集团有限公司雨水收集池，再经集团污水处理站处理后在集团内部回用，不外排；生产废水排至现有1500m3/d酸碱污水处理站处理后。; 依托. 供电; 依托厂区现有供配电设施提供，年新增耗电量为46万kWh/a。; 依托. 供汽; 依托装置区现有蒸汽管网，蒸汽来源为特钢集团，年新增蒸汽用量为2740.14t/a。; -. 环保 工程; 废气; 项目废气包括蒸发不凝气、结晶废气、压滤废气、储罐呼吸废气，废气主要污染物为HCl，通过一级碱喷淋处理后，通过现有1根25米高排气筒DA031排放; 新建. 废水; 废水包括地面清洗废水、循环排污水、碱喷淋塔吸收废水，全部全部排至现有1500m3/d污水处理站，项目不新增劳动定员，不新增生活污水排放。; -. 噪声; 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声、设备减震等。; 新建. 固废; 一般固废氯化亚铁暂存于氯化亚铁仓库，占地面积200平方米，过滤渣暂存于现有危废库，地面积450平方米。; 依托. 环境风险; 依托特钢集团现有1座33万m3事故水池及导排管网。; 依托. 2、产品方案 项目产品为再生酸。 表2-2 项目产品方案一览表 产品名称; 浓度; 数量（t/a）; 备注. 再生酸; 12%~15%; 3330.94; 回用于集中酸洗线，回用酸氯化氢质量含量按照14%考虑. 3、主要生产设备 拟建项目主要设备一览表见下表。 表2-3 拟建项目新增生产设备一览表 序号; 名称; 规格及型号; 单位; 数量; 备注. 1; 一效蒸发器; 换热面积30m2; 台; 1; 新增，即汽液分离器. 2; 一效加热器; YK1500-18/12; 台; 1; 新增，即圆块孔式不透性石墨换热器. 3; 二效蒸发器; 换热面积30m2; 台; 1; 新增，即汽液分离器. 4; 二效加热器; YK1500-18/12; 台; 1; 新增，即圆块孔式不透性石墨换热器. 5; 真空泵; WLW-300B; 台; 1; 新增. 6; 真空缓冲罐; 1m3; 台; 1; 新增. 7; 结晶釜; 2m3; 台; 1; 新增. 8; 物料泵; 50LG24-20×4; 套; 2; 新增. 9; 圆块式石墨冷凝器; YKDW60-16/14; 台; 1; 新增. 10; 合计; 台（套）; 10; /. 产能分析： 现有废酸再生装置设计废酸处理能力为6000t/a，瓶颈设备为双效蒸发浓缩器，扩建项目新增双效蒸发浓缩器与现有装置完全一致，新增废酸处理处理与现有装置一致，为6000t/a。 根据企业2023年全年统计数据，2023年全年合计盘条酸洗量为248788.9 t/a，废酸产生量为6219.73t/a，平均吨盘条废酸产生量为25kg，企业已投产装置合计产能为46.8万t，按此估算达产后全年废酸产生量约为11700 t/a，即有5480.27t/a废酸处理缺口， 扩建项目建成后1#废酸再生装置的废酸处理能力可达到12000t/a，能够保证企业现有工程全部达产后废酸处理要求。 4、原辅料及能源消耗情况 扩建项目废酸处理量按照企业现有工程全部达产后废酸总产生量（11700t/a）减去现状阶段废酸最大产生量（也即处理量）（6219.73 t/a）作为扩建项目的废酸处理量，主要原辅料及能源消耗情况见下表。 表2-4 主要原料辅料消耗一览表 分类; 原辅材料名称; 年消耗量; 单位; 形态; 备注. 原材料; 废盐酸; 5480.27; t/a; 液; 氯化氢质量分数约10%，Fe2+含量约100g/L. 能源消耗; 蒸汽; 2740.14; t/a; 液; 厂区现有供汽管网. 水; 2065.88; m3/a; 液; 厂区现有供水管网. 电; 46; 万kWh; -; 厂区现有供电线路. 5、公用工程 （1）给水 拟建项目不新增劳动定员，不新增生活污水；扩建项目用水主要为生产用水，包括循环冷却水补充水、地面冲洗用水、废气处理装置吸收用水。生产用水分析如下： 1）车间地面清洗用水：企业生产车间地面需定期冲洗，用量为 2.0L/m2 /次，每天冲洗 一次，本项目区域占地面积100m2，则该部分用水量总计为 0.2m3/d，60m3/a，用水为新鲜水。 2）循环冷却水系统补水：本项目需用冷却水对氯化亚铁结晶釜、蒸发冷凝器等设备进行冷却降温，依托现有2座凉水塔（1用1备）、最大循环水能力200m3/h，现有项目实际运行循环水量为100m3 /h，扩建项目新增循环水量为60m3 /h，扩建项目补水量按照循环量的2%计算，则循环冷却水系统补水量为14.4m 3 /d，则年用水量为4320m3/a，其中采用蒸汽冷凝水2329.12 m3/a，不足部分1990.88 m3/a用新鲜水。 3）碱喷淋吸收塔用水 根据企业现有环境管理台账，酸再生装置配套的碱喷淋吸收塔每20天定期排放一次，单次排水量约为0.5 m3，扩建项目建设导致喷淋废排放频率增加，按照扩建前后处理规模进行类比，保守考虑频率增加一倍，按照每10天定期排放一次，碱液配置用水按照与排水量相同考虑，即不考虑外排废气中的水分，取0.5 m3/次，全年30次，则碱喷淋吸收液配置用水量合计15 m3/a，用水为新鲜水。 综上，项目用新鲜水量为2065.88m3/a。 （2）排水 1）车间地面清洗废水产生量按用水量的90%计算，则车间地面清洗废水量为 54 m 3 /a。 2）项目新增运行循环水量约为 60m3 /h，循环冷却系统排水量按照循环量的 0.5%计算， 则循环系统排污水量为60m3/h×0.5%×7200h/a=2160m3/a。 3）碱喷淋吸收塔废水排放量为15m3/a。 4）项目不新增劳动定员，故无新增生活污水产生。 项目废水合计排放量为2229 m3/a，全部排至现有1500m3/d污水处理站，现阶段处理后废水大部分回用，部分膜系统产生的浓水排至潍坊特钢集团高炉渣池冲渣使用，企业目前正在与市政管理部门协调污水外排事宜，待企业周边污水管网建设完善后，废水排至上实环境高新(潍坊)污水处理有限公司。 （3）供电 依托预应力车间南现有配电站供配电设备，根据建设单位提供的资料，拟建项目年新增耗电量为46万kWh/a。 （3）供热（汽） 拟建项目消耗蒸汽，根据企业现有运行数据，每处理1吨废酸需要消耗0.5t蒸汽，则拟建项目年新增蒸汽消耗量为2740.14t/a。 （4）空压、制氮 扩建项目不消耗压缩空气、氮气等。 拟建项目水平衡见图3。 循环冷却水系统 碱喷淋吸收塔 地面冲洗 新鲜水 蒸汽冷凝水 2319.12 1500m3/d污水站 2160 15.0 54 60.0 15.0 1990.88 2150 2065.88 6.0 废酸再生装置 废酸带水 3917.88 回用酸含水 3330.94 氯化亚铁含水 586.94 外排高新上实环境 图2-2 拟建项目水平衡 m3/a 6、厂区平面布置 山东经纬钢帘线科技有限公司以厂区主干道为界分为东、西两部分，东片区为山东经纬钢帘线科技有限公司镀锌钢丝钢绞线年产15万吨工程及山东经纬钢帘线科技有限公司预应力钢绞线工程项目；西片区为山东经纬钢帘线科技有限公司3m3/h废酸再生、1500m3/d污水处理站项目及山东经纬钢帘线科技有限公司年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目。 项目总平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺概述 根据氯化氢易于挥发和易溶于水的特性及氯化亚铁在盐酸溶液中溶解度的规律，采用蒸汽间接加热、负压蒸发浓缩工艺，蒸发产生的气体经冷凝器冷凝成为稀盐酸，返回酸洗车间集中酸洗线再次使用；废酸液经蒸发浓缩使氯化亚铁达到一定浓度后，冷却浓缩液使氯化亚铁以结晶的形式析出，再经过滤获得氯化亚铁的晶体。 2、工艺流程 废酸再生装置可分为预热-蒸发-冷凝-结晶-分离等单元操作组成，形成一整套工作流程，本项目具体工作过程简述如下： 集中酸洗线产生的废酸液首先排入现有废酸暂存池（依托现有，1座、60m3，位于1#集中酸洗线南侧），然后经过废酸过滤器后泵至1#、2#废酸进料预热器（合计4套，现有2套，新增2套），依次经过1#、2#废酸进料预热器，其中1#进料预热器热源为蒸发器HCl及水蒸气冷凝器产生的再生酸液，再生酸温度在50~60℃左右，间接换热后回再生酸罐，2#废酸进料预热器为2#加热器蒸汽冷凝水回水，回水温度在80-90℃左右，间接换热后去循环水站，实现热交换升温后的废酸进入双效蒸发装置进行蒸发浓缩。 本项目采用外循环蒸发浓缩工艺，初步预热后废酸进入一效加热蒸发器（现有1套，新增1套），加热蒸发器是由列管式加热器、蒸发器及循环管三个主要部件组成，本项目采用圆块孔式石墨加热器，蒸发器采用钢涂陶瓷设备，配套现有石墨冷凝器实现HCl蒸发-冷凝-浓缩。外循环蒸发装置中的加热器与蒸发器分开，这样既便于清洗与更换，而且降低了蒸发器的总高度，外循环蒸发加热器组合示意图及工作原理见下图。 加热一定的温度后，蒸发器顶部蒸发出的水蒸汽和HCl气体经过冷凝器回收成为稀盐酸进入再生酸罐（3个、10m3），再通过酸泵排出，可以与新酸混合后回用，底部含氯化亚铁溶液继续泵至二效加热蒸发器（现有1套、新增1套）进行二次蒸发，二效蒸发的热源为潍坊特钢集团低压蒸汽，蒸汽压力0.4Mpa,温度170~180℃，二次蒸发蒸发出的水蒸汽和HCl高温气体温度在95-100℃之间，作为一效加热蒸发器的热源，通过管道返回一效加热器。 二效蒸发器内废酸液经两次蒸发达到过饱和后，通过蒸发器底部管道放料直接进入结晶釜（3台，现有两台，新增1台，2m3），采用循环冷却水冷却的冷凝方式，在结晶釜的夹套内通入循环冷却水，在机械搅拌的状态下进行固相结晶析出，结晶完成后进入皮带过滤机（1台，依托现有）进行固液分离，分离出氯化亚铁晶体，作为一般固废包装后进行储存。压滤滤液回1#预热器循环。 项目主要生产工艺流程及产排污环节见下图。 废盐酸 废酸暂存池 一级碱喷淋塔 排气筒DA031 1#进料预热器 2#进料预热器 一效加热蒸发器 二效加热蒸发器 结晶釜 皮带压滤机（依托现有） S2氯化亚铁 蒸汽 蒸汽冷凝水 冷凝器 再生酸罐 二次高温酸蒸汽 HCl、水 再生酸 再生酸 含氯化亚铁溶液 压滤滤液 风机（8855m3/h） 蒸汽冷凝水去循环水系统 G1 冷凝不凝气 G2 呼吸废气 G3 结晶废气 G4 压滤废气 W1 过滤 S1过滤渣 注：双点划线内为拟建项目涉及的新增工序 G5 废酸池废气 图2-3 生产工艺流程及产排污环节图 二、产排污环节 拟建项目产排污环节汇总表见下表2-5。 表2-5 项目污染物产生情况信息表 类别; 编号; 名称; 产污环节; 主要污染物; 排放规律; 收集及处理措施; 排放方式及去向. 废气; G1; 不凝气废气; 蒸发; 氯化氢; 连续; 管道负压收集+一级碱喷淋; 有组织DA031. G2; 盐酸储罐呼吸废气; 盐酸储罐; 氯化氢; 连续; 管道负压收集+一级碱喷淋; 有组织DA031. G3; 结晶废气; 结晶; 氯化氢; 连续; 管道负压收集+一级碱喷淋; 有组织DA031. G4; 压滤废气; 压滤; 氯化氢; 连续; 管道负压收集+一级碱喷淋; 有组织DA031. G5; 废酸池废气; 废酸池; 氯化氢; 连续; 管道收集+一级碱喷淋; 有组织DA031. 废水; W1; 喷淋塔吸收废水; 喷淋塔; 氯化物、pH; 间断; 去1500m3/d酸碱污水处理站处理. 固废; S2; 氯化亚铁; 废酸再生装置; 氯化亚铁、氯化铁、杂质; 连续; 暂存于一般固废暂存场所，经暂存后定期委托处置. S1; 过滤渣（酸洗槽渣）; 酸液过滤; 氯化亚铁、氯化铁、杂质; 间断; 暂存于危废库，经暂存后定期委托处置. 噪声; -; 噪声主要来源于设备运行过程中产生的机械噪声; 连续; 基础减振、隔声消声. 三、物料平衡 根据企业现有装置运行数据，每处理1m3废酸可得到0.818m3再生酸。本次评价物料衡算的基础数据见表2-6。 表2-6 物料衡算基础资料 类别; 废酸; 回用酸. 处理量/t/a; 5480.27; 3873.19. 密度/g/m3; 1.25; 1.08. 处理量/m3/a; 4384.22; 3586.29. 废酸中游离酸质量分数/%; 10; 14. Fe3+含量/（g/L）; 2; 0. Fe2+含量/（g/L）; 100; 0. 废盐酸 废酸再生装置 回用酸 氯化亚铁 HCl：1.53 HCl：542.25 水：3330.94 ∑：3873.19 HCl：4.25 FeCl2：992.32 酸不溶物：2.19 FeCl3：19.85 水：586.94 ∑：1605.55 HCl：548.03 FeCl2：992.32 酸不溶物：2.19 FeCl3：19.85 水：3917.88 ∑：5480.27 图2-4 废酸再生装置物料平衡图 t/a 表2-7 物料平衡表 投入; 产出. 废盐酸; FeCl2; 992.32; 回用酸; HCl; 542.25. FeCl3; 19.85; H2O; 3330.94. HCl; 548.03; 废气; HCl; 1.53. 酸不溶物; 2.19; 固废（氯化亚铁）; FeCl2; 992.32. H2O; 3917.88; FeCl3; 19.85. HCl; 4.25. 酸不溶物; 2.19. H2O; 586.94. 合计; 5480.27; 合计; 5480.27. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环评、验收、排污许可等环保手续履行情况 （1）现有工程环评及验收手续执行情况 山东经纬钢帘线科技有限公司厂区内建设项目包括：年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目，3m3/h废酸再生、1500m3/d污水处理站项目，预应力钢绞线工程项目，镀锌钢丝钢绞线年产15万吨工程、污泥烘干机项目等合计5个，现在项目环评及“三同时”制度执行情况见下表。 表2-8 建设项目环评及“三同时”制度执行情况 序号; 建设项目名称; 环评 类型; 环境影响评价; 竣工环保验收; 备注. 审批部门; 批准文号; 批准时间; 验收部门; 批准文号; 批准时间. 1; 预应力钢绞线工程项目; 报告书; 原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局; 潍环高书审字[2014]2号; 2014年3月3日; 2019年4月27日，通过废水、废气、噪声污染防治设施竣工环保验收；2020年6月5日，取得固体废物污染防治设施验收单（潍环高验固105号）. 2; 镀锌钢丝钢绞线年产15万吨工程（一期工程）; 报告书; 原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局; 潍环高书审字[2017]12号; 2017年11月10日; 2020年12月15日完成自主一期工程（6.8万吨/a镀锌钢丝钢绞线）验收. 3; 80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目; 报告书; 原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局; 潍环高书审字[2018]2号; 2018年5月22日; 2021年12月，完成15万吨/a胎圈钢丝自主验收. 4; 3m3/h废酸再生、1500m3/d污水处理站项目; 报告表; 潍坊市生态环境局高新分局; 潍环高审字[2021]0301号; 2021年3月2日; 2021年7月12日，完成自主验收. 5; 污泥烘干机项目; 报告表; 潍坊市生态环境局高新分局; 潍环高审字【2022】0405号; 2022年4月19日; 2022年12月11日，完成自主验收. （2）排污许可证申请及执行情况 2019年12月31日，企业按照要求申请排污许可证，编号：91370700076981837Y，并于2023年9月28日进行了重新申请，排污许可证有效期为2023年9月28日至2028年9月278日。 表2-9 排污许可要求满足情况 项目; 许可要求; 现有工程情况; 是否满足. 许可排放浓度; 对有组织废气排放口、无组织厂内和厂界、废水排放口的各项污染物排放浓度值进行了规定; 根据自行监测结果，现有项目污染物的排放浓度均满足排污许可指标要求。; 满足. 自行监测要求; 对废气排放口、雨水排放口、无组织厂内和厂界各项污染物的监测内容、监测频次和监测方法等进行了规定; 根据调查企业自行监测报告，建设单位均按照排污许可规定的自行监测要求进行例行监测; 满足. 管理台账记录要求; 对企业基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息和其他环境管理信息的记录内容、频次和形式等进行了规定; 根据调查企业台账记录，建设单位均按照排污许可规定的管理台账记录要求进行记录，包括电子台账和纸质台账，保存期不低于 5 年; 满足. 综上，现有工程运行过程较完善地执行了排污许可证所提出的相关要求。 2、与本项目有关的现有工程情况 拟建项目针对现有1#废酸再生装置进行扩建，与拟建项目有关的现有工程情况重点介绍1#废酸再生装置的污染物产排情况。 1#废酸再生装置作为镀锌钢丝钢绞线年产15万吨工程的配套工程，环保手续归属于镀锌钢丝钢绞线年产15万吨工程。 （1）废气 收集了企业2023年第四季度废酸再生废气排气筒、厂界例行检测报告，检测结果如下表所示。 表2-10 废酸再生废气排气筒监测结果 污染物种类; 类别; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值; 限值. 氯化氢; 实测浓度（mg/m3）; 5.43; 5.50; 5.43; 5.49; 100. 排放速率（kg/h）; 0.0254; 0.0230; 0.0239; 0.0241; 0.915. 标干流量（Nm3/h）; 4669; 4188; 4320; 4392; -. 烟气流速（m/s）; 10.8; 9.7; 10.0; 10.2; -. 烟气温度（℃）; 11.9; 12.1; 12.0; 12.0; -. 注：监测期间，装置生产负荷为100%。 表2-11 无组织监测期间气象参数 日期; 次数; 风向; 风速（m/s）; 气温（℃）; 气压（kpa）; 天气状况; 总云/低云. 2023年11月30日; 第一次; 西北风; 1.2; 1.6; 102.9; 晴; 3/1. 第二次; 西北风; 1.0; 2.1; 102.7; 晴; 3/1. 第三次; 西北风; 1.0; 2.8; 102.7; 晴; 3/1. 第四次; 西北风; 1.0; 1.4; 102.9; 晴; 3/1. 表2-12 厂界氯化氢监测结果 污染物种类; 浓度; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值; 限值. 氯化氢; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 2.0. 可见，有组织排气筒及厂界HCl排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。 （2）废水 废酸再生装置废水包括职工生活污水、碱喷淋塔吸收废水、循环冷却排污水，合计废水产生量为3645m3/a,排至现有1500m3/d污水处理站处理后，经处理后的脱盐水部分回用，浓水去特钢集团高炉冲渣，不排入环境水体。 （3）固体废物 现有装置产生的固体废物主要为氯化亚铁、酸洗槽渣（酸洗线排废液至废酸暂存池经过滤后的过滤渣）。根据企业实际运行数据，氯化亚铁年产生量为1823.9t/a、过滤渣的产生量为0.51t/a，按照企业排污许可证（2023年9月28日重新申请），氯化亚铁为一般固废，经氯化亚铁暂存库暂存后，定期委托综合利用或处置。 （4）厂界噪声 收集了企业2023年第四季度厂界噪声例行检测报告，报告编号ZS2023HJ10016-21，检测结果如下表所示： 表2-13 厂界噪声检测结果 dB（A） 点位 时间; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 限值. 昼间; 55; 54; 54; 56; 65. 夜间; 46; 46; 47; 46; 55. 可见，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准。 表2-14 现有废酸再生装置污染物排放汇总情况 类别; 污染物名称; 排放量 t/a. 废气; HCl; 0.174. 废水; 废水量; 3645. 固废; 氯化亚铁; 1823.9. 过滤渣（酸洗槽渣）; 0.51. 注：现有装置废水不外排，废水量及固废为产生量。 根据山东经纬钢帘线科技有限公司2023年排污许可年度执行报告中数据，统计汇总全厂现有工程污染物排放见下表。 表2-15 全厂现有项目污染物排放汇总情况 类别; 污染物名称; 单位; 排放量. 废气; SO2; t/a; 0.0. NOX; t/a; 0.789. 颗粒物; t/a; 1.045. HCl; t/a; 1.688. 硫酸雾; t/a; 0.264. 固废; 一般固废（产生量）; t/a; 7466.93. 危险废物（产生量，废酸除外）; t/a; 116.30. 3、与本项目有关的环境问题及整改要求 现场勘察期间，皮带压滤机密封不严，设备周边有氯化氢气味。企业应对抽滤机密封不严进行补修，减少无组织废气排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）基本污染物 2024年1月26日，潍坊市生态环境局发布了《潍坊生态环境要情简报 空气质量专刊 第12 期》，通报表明：2023年1—12 月以国控点位计，环境空气质量综合指数平均为 4.28， 同比反弹 6.5%；优良率平均为 71.0%，同比减少 7.9 个百分点；细颗粒物(PM2.5)平均浓度为 37μg/m3，同比反弹 8.8%；可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为 67μg/m3，同比反弹 6.3%；二氧化硫(SO2) 平均浓度为 10μg/m3，同比反弹 11.1%；二氧化氮(NO2)平均浓度为 27μg/m3，同比反弹 3.8%；一氧化碳（CO）全市日均值第 95百分位数为 1.2mg/m3，同比持平；臭氧（O3）全市日最大 8 小时值第 90 百分位数为 177μg/m3，同比反弹 5.4%；重污染天数为 5天，同比增加 4 天。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中“6.4.1.1城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”的规定。潍坊市2022年度O3日最大8小时均值的第90百分位浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域属于不达标区。 针对该地区环境空气中污染物超标现象，潍坊市生态环境保护部门已采取一系列措施对大气环境进行整治，根据《潍坊市“十四五”生态环境保护规划》，到 2025 年，实现环境治理、应对气候变化、环境风险防控、生态保护 4 项指标进一步优化。环境治理方面，实现空气质量全面改善。 主要采取如下措施： 1）加强细颗粒物和臭氧协同控制。 ①协同开展 PM2.5 和 O3 污染防治。 ②推进大气环境质量持续改善。 2）强化区域协同治理和重污染天气应对。 ①优化重污染天气应对体系。 ②完善区域大气污染综合治理体系。 3）深化工业污染源治理。 ①实施重点行业 NOx 等污染物深度治理。 ②实施VOCs全过程污染防治。建立完善石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业源头替代、过程管控和末端治理的全过程控制体系。开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查。 4）推动移动源综合治理。 ①加强机动车全流程污染管控。 ②推进非道路移动机械监管治理。 ③建立常态化油品监督检查机制。 5）严格扬尘源污染管控。 ①严格降尘监测考核。 ②加强施工扬尘精细化管控。 ③强化道路扬尘综合治理。 ④加强裸地、堆场扬尘污染控制。 ⑤推进矿山治理。 6）推进其他涉气污染源治理。 ①推动大气氨排放控制。 ②深入推进餐饮油烟污染治理。 ③加强有毒有害气体治理。 随着方案实施，区域环境质量将得到持续改善 。 2、地表水 本项目评价区域内河流为浞河，属于虞河支流，水质代表断面为浞河南纸坊桥断面。根据潍坊市人民政府办公室关于印发 2021 年全市生态环境保护重点工作任务的通知(潍政办字[2021] 32 号)，泥河南纸房桥断面水质目标为 IV 类。 根据潍坊市生态环境局于 2023 年 2 月 10 日发布的《潍坊市地表水环境质量情况通报》(2022 年 1-12 月)，浞河南纸房桥断面水质现状达到《地表水环境质量标准》IV类水标准，为达标断面。 3、声环境 项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》相关要求，本次评价不再开展声环境质量监测。 4、生态环境、电磁辐射 项目位于企业现有车间内且不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，故本项目不需要进行生态现状调查； 项目不属于电磁辐射类项目，不需要开展电磁辐射现状监测与评价。 5、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 拟建项目依托的现有生产车间内地面已全部进行硬化并进行防渗防腐处理，对可能产生土壤和地下水影响的各项途径均进行有效预防，故本次评价不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目所在厂区厂界外 500 米范围无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区、地质公园和文化遗产地等需要特殊保护的区域。 项目周边主要敏感目标分布情况见附图。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 根据排污许可证，废气排放执行标准如下： ①有组织废气 有组织废气中氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。 表3-2 有组织废气污染物排放标准 排气筒编号; 污染物名称; 最高允许 排放浓度 （mg/m³）; 最高允许排放速率（kg/h）; 执行标准. DA031; 氯化氢; 100; 0.915; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. ②无组织废气 无组织排放的氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界浓度限值的要求。 表3-3 厂界无组织废气污染物排放标准 序号; 污染物; 厂界监控浓度限值（mg/m³); 依据. 1; 氯化氢; 0.2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. （2）废水 项目废水合计排放量为2229 m3/a，全部排至现有1500m3/d污水处理站，现阶段处理后废水大部分回用，部分膜系统产生的浓水排至潍坊特钢集团高炉渣池冲渣使用，不外来地表水；企业目前正在与市政管理部门协调污水外排事宜，待企业周边污水管网建设完善后，废水排至上实环境高新(潍坊)污水处理有限公司，根据企业排污许可证，排水标准如下： 表3-4 废水排放标准 序号; 污染物; 厂界监控浓度限值（mg/L). 1; 总锌; 5.0. 2; 氨氮（NH3-N）; 45. 3; 化学需氧量; 500. 4; 总磷（以P计）; 8.0. 5; pH值; 6-9. 6; 总氮（以N计）; 70. 7; 悬浮物; 400. 8; 石油类; 20. 9; 总铜; 2.0. 10; 总铁; 5.0. （3）噪声 根据《潍坊市中心城区声环境功能区划》（潍政发〔2020〕15号），项目所在区域属于3类声功能区，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。 （4）固体废物 一般固废暂存场所按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中相关要求，做好“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废气 拟建项目废气主要污染物为氯化氢，不涉及潍环发【2020】76号《关于印发潍坊市“污染物排放总量替代指标跟着项目走”实施办法的通知》中需要申请总量指标的污染物，因此不需要申请废气总量指标。 （2）废水 查阅企业排污许可证，企业按照1980m3/d的废水排放量（厂区现有两座污水处理站即1500m3/d酸碱废水处理站+480 m3/d铜锌废水处理站的设计处理量之和）取得废水主要污染物总量指标；拟建项目建成后全厂废水排放量为1264.43 m3/d，未突破已申请的废水排放总量指标，因此，拟建项目新增废水不需要申请废水总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有厂区内现有车间内建设，施工期主要进行生产设备安装、调试等，不进行大型土建施工，施工周期短，环境影响较小，并会随施工期的结束而消失。本次评价不再考虑施工期环境影响，不再针对施工期提出相关环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产生、处理及排放简述 拟建项目废气主要包括盐酸储罐呼吸废气、双效蒸发不凝气、结晶废气、皮带压滤废气，废气主要污染物为HCl，收集后通过管道引至现有碱喷淋塔，处理通过现有1根25m高排气筒DA031排放。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、污染物产生、处理及排放信息表 拟建项目污染物产生、处理及排放信息一览表。 表4-1 拟建项目污染物产生、处理及排放信息一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生; 排放形式 /编号; 治理措施; 排放情况; 核算排放时间(h). 工序; 废气编号; 废气 浓度 (mg/m³); 产生 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 设施名称; 风量 （m³/h）; 收集 效率 （%）; 去除 效率（%）; 是否为可行技术; 排放 浓度 (mg/m³); 排放速率 (kg/h); 排放量(t/a). 废酸再生; G1~G4; 氯化氢; 266.25; 0.213; 1.53; 有组织 /DA031; 经管道收集+一级碱喷淋塔; 800; 100; 90; 是; 26.63; 0.0213; 0.153; 7200. 计算过程： （1）新增污染源强确定 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。类比分析需要在原辅料及燃料成分、产品、工艺、规模、污染控制措施、管理水平等方面具有相同或类似特征的污染源基础上进行类比。 拟建项目在原辅料及燃料成分、产品、工艺、规模、污染控制措施、管理水平等方面与现有装置具有高度一致性，可以采用类比法。类比计算过程如下： 现有废酸再生装置2023年合计废酸处理量为6219.73t/a，根据企业例行监测报告，年污染物排放量为0.174t/a，废气处理装置处理效率按保守考虑取值90%，则HCl产生量为1.74t/a，拟建项目废酸处理量为5480.27t,则HCl产生量为1.53t/a。 （2）新增废气量确定 拟建项目新增废气量主要环节为双效蒸发不凝气、结晶过程的结晶废气，双效蒸发不凝气新增真空泵型号与现有工程一致，排气量为700m3/h；新增结晶釜1台，与现有工程型号一致，釜顶排气口接管管径50mm，流速取5m/s，废气产生量为35m3/h，合计新增废气量为735 m3/h，评价取整，按照800 m3/h评价。 可见，拟建项目有组织新增污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。 拟建项目依托现有排气筒排放，项目建成后依托排气筒的排放情况见下表。 表4-2 拟建项目建成后依托排气筒排放情况 排气筒; 类别; 污染物名称; 废气量（m3/h）; 排放浓度 (mg/m³); 排放速率 (kg/h); 排放量(t/a); 执行标准. 排放浓度 (mg/m³); 排放速率 (kg/h). DA031; 现有; 氯化氢; 4392; 5.49; 0.0241; 0.174; 100; 0.918. 拟建新增; 氯化氢; 800; 10.65; 0.0213; 0.153; 100; 0.918. 合计; 氯化氢; 5192; 8.74; 0.0454; 0.327; 100; 0.918. 可见，项目建成后有组织氯化氢排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。 2、排放口基本情况 拟建项目依托现有排气筒1根，排气筒基本情况见下表。 表4-3 项目排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度 ℃; 国家或地方污染物排放标准. 东经; 北纬; 名称; 浓度限值 （mg/Nm³）; 速率限值 （kg/h）. DA031; 酸再生废气排气筒; 一般排放口; 氯化氢; 119°14′33.79″; 36°38′18.13″; 25; 0.35; 常温; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 100; 0.918. 出口烟气流速符合性分析：通过计算可知，排气筒DA031的风速为15m/s，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、企业排污许可证等相关要求，企业针对依托排气筒及与本项目有关的厂界污染物，已制定的废气监测计划见下表。 表4-4 拟建项目废气监测信息表 监测点位; 排放口类型; 监测因子; 监测频次. 酸再生废气排气筒DA031; 一般排放口; 氯化氢; 1次/半年. 厂界无组织; -; 氯化氢; 1次/半年. 可见，已制定的废气监测计划能满足建成后监测要求，不需要调整。 4、非正常情况 非正常情况主要是停电或设备开停车、检修时，环保设施出现故障时，造成废气超标排放，本次评价假定碱喷淋塔未进行更换喷淋液出现净化效率下降至50%，废气排放 1h 对周围环境的影响。 非正常工况废气污染物排放情况见表4-5。 表4-5 非正常工况排放情况一览表 排气筒; 污染物; 故障条件下去除效率; 故障条件下排放参数; 年发生频次; 单次持续时间h; 污染物排放量（kg/h）; 排放标准 (mg/m³); 达标 情况; 措施. 排放速率 （kg/h）; 废气量(m³/h); 排放浓度(mg/m³). DA031 H:25m，φ:0.35m; 氯化氢; 50%; 0.227; 5192; 43.7; 1; 1; 0.227; 100; 达标; 专人负责，定期检查；发现故障立即停产检修. 根据计算结果可知，非正常工况下废气污染物出现超标现象，有组织排放氯化氢不能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。企业日常应及时检修设备、按操作规程严格操作，并定期巡视、检修，确保废气治理设施正常运行，避免非正常工况出现。另外，企业应建立废气非正常排放应急预案，一旦废气治理措施出现故障，应立即启动反应机制，避免出现超标排放的情况。 5、厂界达标判定 本次要求企业装置无组织排放控制措施为：通过加强装置运行过程中的管理，减少误 操作，加强设备维护保养，定期检修反应釜、管道等，降低装置区跑、冒、滴、漏。参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），使用估算模型 AERSCREEN 对氯化氢进行预测，预测结果表明：氯化氢最大地面浓度为3.78E-03mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求，同时满足环境空气质量浓度，不需要设置大气环境防护距离。 6、环境影响 根据前述分析，项目废气经处理后，氯化氢有组织及无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。同时，通过加强日常管理等手段，避免非正常工况产生。 综上，通过采取以上措施后，本项目废气对周围大气环境影响较小。 二、废水 1、废水产生、排放情况简述 拟建项目产生废水包括车间地面清洗废水、碱喷淋吸收塔废水、循环系统排污水，项目废水合计排放量为2229 m3/a，全部排至现有1500m3/d酸碱污水处理站（注：厂区设置两座污水处理站，分别为1500 m3/d酸碱废水处理站及480 m3/d铜锌废水处理站，其中酸碱废水处理站中酸性废水处理能力为1350m3/d，碱性废水处理能力为150 m3/d），现阶段处理后废水大部分回用，部分膜系统产生的浓水排至潍坊特钢集团高炉渣池冲渣使用，企业目前正在与市政管理部门协调市政污水管网的衔接问题，待企业周边污水管网建设完善后，废水排至上实环境高新(潍坊)污水处理有限公司。 本次评价按照废水外排上实环境高新(潍坊)污水处理有限公司情形进行评价。 2、废水产生、排放信息 本项目废水排放口情况、排放标准信息见下表。 表 4-6 废水污染物产生情况信息表 产生工序/环节; 类别; 污染物种类; 废水产生量（m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 污染物产生量（t/a）. 车间及地面清洗; 清洗废水; 全盐量; 54; 3000; 0.162. 氯化物; 2000; 0.108. SS; 500; 0.027. 碱喷淋吸收塔; 吸收废水; SS; 15; 200; 0.003. 全盐量; 8000; 0.12. 循环系统装置; 排污水; SS; 2160; 500; 1.08. 全盐量; 2000; 4.32. 表 4-7 废水污染物排放情况信息表 类别; 污染物 种类; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 持续时间. 废水量 （m3/a）; 污染物产生浓度(mg/L); 污染 物产生量（t/a）; 处理能力（m3/d）; 处理工艺; 处理效率; 是否为可行技术; 废水 排放量（m3/a）; 排放 浓度（mg/L）; 污染物 排放量（t/a）; /h. 生产废水; 全盐量; 2229; 2064.6; 4.602; 1350; 絮凝沉淀+反渗透; 90; 是; 2229; 206.5; 0.46; 7200. SS; 498.0; 1.11; 80; 99.6; 0.222. 氯化物; 48.5; 0.108; -; 48.5; 0.108. 3、废水达标排放分析 综上所述，项目产生的污水由市政污水管网排入上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中“其他排污单位”三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准（上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司进水水质）。 4、排放口基本情况、排放标准 本项目废水排放口情况、排放标准信息见下表。 表4-8 本项目废水排放口情况、排放标准信息表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 外排去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 受纳污水处理厂进水水质要求（mg/L）; 国家或地方污染物排放 标准浓度限值（mg/L）. DW001; 厂区总排口; 主要排放口; 119度 14分 25.08秒; 36度 38分 5.75秒; 市政污水管网; 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律; 上实环境高新(潍坊)污水处理有限公司; 氨氮（NH3-N）; 45; 5.0. 化学需氧量; 500; 50. pH值; 6-9; 6-9. 总氮（以N计）; 70; 15. 总磷（以P计）; 8; 0.5. 注：本表仅统计主要污染物，详细因子及排放限值详见执行标准。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 5、监测要求 根据《山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定》（鲁环发 [2019]134 号）要求，“日均外排水量大于等于 100 立方的”排污单位应当纳入本行政区域内水环境或大气环境重点排污单位名录。 企业污水日排水量为1264.43m3/d（包括本项目7.43m3/d），建设单位可纳入高新区环境重点排污单位名录并安装在线监测系统，具体安装方式及安装时间以当地主管部门要求为准。 根据排污许可证，针对外排废水后企业需执行的废水监测计划如下。 表4-9 已制定的废水监测计划 排放口编号; 污染物名称; 监测频次. DW001; 流量; 自动监测. pH值、化学需氧量、总铜、总锌、总氮（以N计）; 1次/每日. 悬浮物、总铁、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）石油类; 1次/每月. 拟建项目不新增废水污染物种类，待企业周边污水管网完善、废水外排时，可依托已制定的监测计划。 6、废水处理设施的可行性 本项目废水成分简单主要为氯化物、SS、全盐量等，现有污水处理站采用工艺为排污许可明确的可行性技术，故本次不再开展工艺可行性分析。 根据企业统计资料，目前现有1500m3/d污水处理站酸性最大处理量为1253m3/d，小于酸洗废水处理系统的设计处理能力1350m3/d，尚有97m3/d的处理余量，能够处理拟建项目新增的7.43 m3/d，处理能力上可行。 7、废水间接排放的可行性 （1）污水处理厂简介 上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司已建成污水处理规模10万m3/d，目前实际处理规模在5~6万m3/d之间。工程总占地面积约11.64公顷，废水处理流程为：废水-粗格栅-细格栅-曝气沉砂（旋流沉砂备用）-初沉-A2/O-二沉-高效沉淀+脱氮/磁混凝沉淀-转盘滤池-臭氧催化氧化-紫外消毒-出水。设计进水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准，设计出水水质要求执行环评批复要求：COD、BOD5、氨氮、总磷排放满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准IV类水标准、总氮排放满足潍政字〔2019〕22号文件要求、氟化物排放满足《流域水污染物综合排放标准 第5部分：半岛流域》（DB37/3416.5-2018）5.1.10规定、其他污染物排放满足《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）及修改单表1一级A标准及表2标准要求。 粗格栅 细格栅 旋流沉砂池 初沉池 1#缺（厌）氧池 2#缺（厌）氧池 1#好氧池 2#好氧池 3#缺（厌）氧池 3#好氧池 4#缺（厌）氧池 4#好氧池 二沉池 混凝反应斜管沉淀池 生物脱氮滤池 紫外消毒池 经配水经通过出水总管排放 管网污水 污泥浓缩池 反式冲洗池 外加碳源 气水反冲洗系统 图4-1 上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司工艺流程图 （2）项目排水水质 项目进出水水质项目废水水质（COD 450mg/L、氨氮30mg/L、BOD5300mg/L、SS 400mg/L）能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中“其他排污单位”三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准（上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司进水水质）（COD≤500mg/L、氨氮≤45mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L），因此，废水进入上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司进行处理是可行的。 上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司于2023年10月31日完成扩容提标工程，出水水质主要指标（COD、氨氮、BOD5、总磷）执行《地表水环境质量标准(GB3838- 2002)》中IV类标准，总氮执行10mg/L标准（水温小于等于12℃时执行12mg/L），其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中A级要求。根据山东省重点污染源自行监测信息发布系统显示，2023年10月上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司COD平均出水浓度为24.6mg/L、氨氮平均出水浓度为0.4mg/L，出水水质良好。 （3）处理能力 上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司一期处理能力5万m3/d，2023年10月31日完成扩容提标工程，处理能力扩大至10万m3/d。根据山东省重点污染源自行监测信息发布系统，现处理量约为5~6万m3/d，有能力处理拟建项目7.43m3/d的新增废水。 因此，从水量方面拟建工程废水进入上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司进行处理是可行的。 综上，从污水处理厂处理工艺、进出水水质、处理能力等方面均能说明项目的废水进入上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司进行处理是可行的。 8、废水环境影响分析 综上所述，本项目在落实本次评价提出的各项环保措施的前提下，对区域地表水环境影响较小，是可以接受的。 三、噪声 1、噪声源强 本项目噪声源主要是机械设备运行产生的噪声，评价建议对高噪声设备采取减振、消声措施。主要设备的噪声源强及控制方案见表4-10。 表4-10 主要设备的噪声源强及控制方案一览表 所处位置; 噪声源; 台数; 声源类型 （偶发/频发）; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间h. 核算 方法; 噪声值 dB（A）; 工艺; 降噪效果 dB（A）; 核算 方法; 噪声值 dB（A）. 生产车间; 真空泵; 1; 频发; 类比 法; 85; 室内设置，减振，低噪音设备; 15; 类比 法; 70; 7200. 物料转运泵; 1; 频发; 85; 15; 70; 7200. 表4-12 各噪声源数量、与厂界距离信息表 位置; 声源; 数量（台/套）; 东厂界距离（m）; 南厂界距离（m）; 西厂界距离（m）; 北厂界距离（m）. 废酸再生车间; 真空泵; 1; 112; 64; 390; 398. 物料转运泵; 2; 110; 62; 392; 400. 2、预测模型及预测结果 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，具体预测模式。 ①室外声源在预测点的声压级计算： Lp(r)=Lp(r0)+Dc–(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：Lp（r）—预测点处的声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处声压级，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②室内声源在预测点的声压级计算： a、首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的声压级： Lp1＝Lw+10lg（Q/4πr2+4/R） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r—声源与靠近围护结构某点处的距离，m； R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面积，m2，a为平均吸声系数； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 b、计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L1ij—室内声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 c、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw＝Lp2（T）+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB S—透声面积，m2。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总有效声级为： Leqg=10Lg(1T)[i−1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj] 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ④预测值计算 按正文公式（2）计算。 Leq=10Lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 3、厂界噪声达标判断 表4-13 项目厂界噪声预测结果 预测点位; 时间; 拟建贡献值 （dB(A)）; 现状值 （dB(A)）; 预测值 （dB(A)）; 标准值 （dB(A)）; 预测结果 （dB(A)）. 东厂界; 昼间; 33.9; 55; 55.0; 65; 达标. 夜间; 33.9; 46; 46.3; 55; 达标. 南厂界; 昼间; 38.6; 54; 54.1; 65; 达标. 夜间; 38.6; 46; 46.7; 55; 达标. 西厂界; 昼间; 22.9; 54; 54; 65; 达标. 夜间; 22.9; 47; 47.0; 55; 达标. 北厂界; 昼间; 22.7; 56; 56.0; 65; 达标. 夜间; 22.7; 46; 46.0; 55; 达标. 厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 项目设备经周围建（构）筑物阻挡衰减、主要噪声设备基础减震等减噪措施后，厂界预计能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 5、噪声监测要求 根据企业排污许可证中现有自行监测方案，目前已制定的噪声监测计划见下表。 表4-14 噪声监测一览表 监测点位; 山东经纬钢帘线科技有限公司厂界. 监测频次; 每季度一次. 排放标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类区标准 昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A). 拟建项目可依托现有厂界噪声监测方案开展监测，不需要进行调整。 四、固体废物 1、固废产生及处置去向 拟建项目产生的固废包括过滤渣、氯化亚铁，过滤渣暂存于危废库，定期委托有危废处置资质单位处置，氯化亚铁作为一般固废，经暂存后委托综合利用。 2、产生量计算过程 （1）过滤渣 类比现有工程运行数据，扩建项目过滤滤渣产生量为0.45t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，过滤滤渣属于危险废物，废物代码HW17废物类别为表面处理 ，废物代码 336-064-17，定期委托有危废处置资质单位处置。 （2）氯化亚铁 类比现有工程运行数据并经物料衡算校核，扩建项目氯化亚铁产生量为1607.51t/a，按照排污许可资料，氯化亚铁属于一般固废，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），废物种类SW59 其他工业固体废物、废物代码：900-099-S59，经暂存后委托综合利用。 本项目固体废物的产生及处置情况见下表。 表4-15 本项目固体废物的产生及处置情况 编号; 固废名称; 产生环节; 固废属性; 固废代码; 产生情况; 贮存方式; 利用或处置. 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 年产生量t/a; 环境危险特性; 利用处置方式及去向; 数量t/a. 1; 过滤渣; 废酸过滤; 危险废物; 336-064-17; 酸、重金属; 固体; 0.45; -; 袋装; 委托处置; 0.45. 2; 氯化亚铁; 压滤机; 一般固废; 900-099-S59; 氯化亚铁; 固体; 1607.51; -; 袋装; 委托利用; 1607.51. 9; 一般固废产生合计; 1607.51. 10; 危险废物产生合计; 0.45. 注：1、项目新增废水会导致污水站污泥、蒸发钠盐量增加，由于现有污水站在环评阶段已按照设计处理能力对固废产生量进行了核算，叠加项目新增废水排放量后未超过污水站设计处理能力，故本项目不再分析污泥、钠盐等变化。 3、固废管理要求 一般固废暂存场所按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中相关要求，做好“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）暂存，最终委托有资质单位进行处理。 拟建项目一般固体废物管理要求如下： 产生一般工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施；一般工业固体废物贮存设施应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。应建立台账记录固体废物的产生量和去向（处理、处置、综合利用或外运）及相应量，固体废物各去向量之和应等于固体废物产生量。 拟建项目危险废物管理要求如下： （1）危险废物的收集 本项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。 本项目危险废物的收集应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 ②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 ⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 五、地下水、土壤 项目在依托现有车间进行设备安装，现有车间及依托的危废库、废酸暂存池已采取的防渗措施见下表。 表 4-16 项目依托装置/仓库已防渗措施一览表 序号; 分区; 名称; 企业采取措施; 效果. 1; 重点防渗区; 危废库、废酸再生装置区、废酸暂存池; （1）l00mm厚混凝土；（2）80mm厚级配沙石垫层；（3）3:7水泥土夯实；（4）耐酸环氧树脂。; 采用高密度聚乙烯（HDPE）膜，厚度不宜小于2mm，膜上膜下用应设置保护. 本项目属于污染影响型建设项目，根据前述工程分析，拟建项目不存在地下水、土壤污染途径，故本次评价不再提出跟踪监测要求。 六、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态环境影响评价。 七、环境风险 （1）根据环境风险潜势判定，项目环境空气的风险评价等级为三级，地表水、地下水的环境风险评价等级均为简单分析，综合风险等级为三级。 （2）在建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，工程环境风险可防可控，项目建设是可行的。 风险评价相关内容见项目环境风险专项评价。 八、环保投资 该项目环保投资主要用于废气、固废、噪声治理等。项目总投资31.5万元，其中环保投资1.0万元，约占总投资的3.17%。 表 4-17 环保投资一览表 序号; 名称; 环保设备名称; 投资（万元）. 1; 废气治理; 新增配套管线; 0.8. 2; 固废治理; 危废库分区、固废库; 依托现有. 3; 噪声治理; 隔声、减震; 0.2. 4; 合计; 1.0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA031 | 氯化氢 | 管道收集+一级碱喷淋 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | 无组织废气 | 氯化氢 | 加强管理 | 厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界浓度限值的要求 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 机械设备运行噪声 | Leq | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值（3、类声环境功能区） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 拟建项目产生的一般固废氯化亚铁，收集后外售处置；废酸过滤滤渣暂存于危废库，定期委托有危废处置资质单位处置。 一般工业固体废物处理措施和处置方案满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 依托现有，日常生产时，严格落实源头控制、分区防控措施，并制定应急措施。企业应对生产车间、危废间、事故水池等进行严格排查，对存在防渗漏洞的地方进行及时修复，杜绝污水跑、冒、滴、漏。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强管理，加强对工人教育和培训，提高员工环保意识。 （2）对设备、管道等进行定期检查、发现问题及时处理。 （3）设置专人负责岗位操作，制定严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强培训教育，以提高职工的环境风险防范意识和防范能力。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、排污许可证等要求进行开展监测及信息公开。 2、建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并保障台账记录结果的真实性、完整性和规范性；记录保存期限不少于5年。 3、山东经纬钢帘线科技有限公司排污许可证管理类别为重点管理，本项目建成后、产生实际排污前，应根据排污许可管理条例相关规定，重新申请排污许可证。 4、项目在建设过程中落实“三同时”制度，建成后按规定程序进行竣工环境保护验收。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合“三线一单”的要求，在落实各种污染防治措施的条件下，各项污染物可达标排放，对周边环境影响较小。从环境保护角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | 1.045 | / | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 |
|  | SO2（t/a） | - | 3.534 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|  | NOx（t/a） | 0.789 | 12.044 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 |
| 废水 | 废水量(m³/a) | 377100 | 594000 | 0 | 2229 | 0 | 379329 | 2229 |
|  | COD（t/a） | 188.55 | 297 | 0 | 1.11 | 0 | 189.66 | 1.11 |
|  | 氨氮（t/a） | 16.97 | 17.82 | 0 | 0.10 | 0 | 17.07 | 0.10 |
| 固体废物 | 一般固废（t/a） | 7466.93 | / | 0 | 1607.51 | 0 | 9074.44 | +1607.51 |
|  | 危险废物（t/a） | 116.30 | / | 0 | 0.45 | 0 | 116.75 | +0.45 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。